# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Wstęp

  - Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania usługi wycinki 15 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie  w km 1+257 – 1 + 407 wraz z frezowaniem pniaków z niezwłocznym odwiezieniem pni, konarów i gałęzi poza teren pasa drogowego (wg załączonych wykazów) z jednoczesnym zabezpieczeniem tych robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odkupieniem drewna pochodzącego z wycinki oraz wyrównaniem terenu po wycince drzew wraz z odtworzeniem skarp rowu.

  - Zakres stosowania OPZ.

Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
 i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OPZ.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą czynności i zasad prowadzenia robót związanych z mechaniczną wycinką drzew, które obejmują:

a) oznakowanie robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przed rozpoczęciem wycinki „Projektem organizacji ruchu”,

b) mechaniczną wycinką drzew z równoczesnym zabezpieczeniem obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury naziemnej drogowej i obcej w obrębie prowadzenia prac związanych z wycinką,

c) karczowanie pniaków,

d) bezzwłoczne uporządkowanie terenu pasa drogowego z konarów i gałęzi,

- z korony drogi i rowu natychmiast po wycince i frezowaniu,

- z terenu poza rowem do 3 dni,

e) wyrównanie terenu wraz z odtworzeniem skarp rowu

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót. Dopuszcza się podwykonawstwo.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Materiały można przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu dłużyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

- Wykonanie robót

Podstawą przystąpienia do wycinki jest:

- posiadanie odpowiedniego oznakowania, zgodnego z opracowanym i zatwierdzonym „Projektem czasowej organizacji ruchu” sporządzonym na podstawie RMI z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót w tut. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

4.1. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- oznakowanie miejsca robót,

- zabezpieczenie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury,

- wycięcie drzew,

- frezowanie pniaków na głębokość 20 cm poniżej poziomu terenu z uzupełnieniem powstałego otworu  gruntem przepuszczalnym,

- niezwłoczne uporządkowanie pasa drogowego z odwozem pozyskanego drewna na składy własne wykonawcy.

- wyrównanie terenu wraz z odtworzeniem skarp rowu

- Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na:

- Sprawdzeniu terminowego wycięcia drzew

- Sprawdzeniu ilości usuniętych drzew zgodnie z wykazem,

- Sprawdzeniu uporządkowania pasa drogowego i terenów sąsiednich,

- Wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince i frezowaniu

- Obmiar robót

  - Jednostką obmiarową robót związanych z ilością wyciętych drzew jest – sztuka (1 drzewo).

- Odbiór

  - Odbiór robót objętych umową Zamawiający dokona w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia.

  - Niestosowanie się do pkt 1.3 lub 4 niniejszego OPZ upoważnia zamawiającego do wstrzymania robót (brak właściwego oznakowania robót, niewłaściwe zabezpieczenie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury nadziemnej, nieterminowe porządkowanie terenu pasa drogowego, nieterminowe wykonanie lub niezgodna z wykazem ilość usuniętych drzew).

8.  Wykonawca ponosi skutki prawne (odszkodowania, roszczenia, itp.) za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich spowodowane: powaleniem lub pozostawieniem pni, konarów i gałęzi poza pasem drogowym na obcym gruncie lub wyrządzeniem szkody w uprawach, zabudowaniach, infrastrukturze) oraz prowadzeniem wycinki w pasie drogowym w związku niewłaściwym zabezpieczeniem uczestników ruchu drogowego.

Uwaga!

Oznakowanie robót należy usunąć po uporządkowaniu pasa drogowego.