ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

Budowa ulicy Brzozowej w Walerianowie

| BRANŻA | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- |
| DROGOWA |  |
| WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM |  |
| PODATEK VAT OGÓŁEM |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM |  |

| KOSZTORYS INWESTORSKI |  |  |  |  | CPV 45233120-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | OPRACAOWANIA PROJEKTOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | 1 |  |  |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi na odl. do 10 km | szt. | 1 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego, gr. 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 1299 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego poza jezdnią, gr. 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 28 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki - 9 m2 i zjazdy - 84 m2) na podsypce piaskowo-cementowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 93,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 4,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowo-cementowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 5,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy (chodniki) z piasku stabilizowanego cementem, gr. 15 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 37,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy (zjazdy) z tłucznia stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 89,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową z oporem z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m | 115,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Usunięcie humusu, gr. 10 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 3233,00 |  |  |
| 3 | ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 9 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym | km | 0,631 |  |  |
| 10 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 3360,00 |  |  |
| 4 | JEZDNIA |  |  |  |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 3680,00 |  |  |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy chłonnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm, gr. 30 cm | m2 | 3680,00 |  |  |
| 13 | D-10.10.01l | Ułożenie warstwy geokompozyt okalającej tłuczeń 31,5/63 mm | m2 | 3680,00 |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy odsączającej z kruszyw naturalnych (pospółki) o uziarnieniu do 0/63mm, gr. 10 cm | m2 | 3680,00 |  |  |
| 15 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm | m2 | 3680,00 |  |  |
| 16 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z eko-kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm | m2 | 3680,00 |  |  |
| 5 | CHODNIKI |  |  |  |  |  |
| 17 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 1872,00 |  |  |
| 18 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1872,00 |  |  |
| 19 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm | m2 | 1872,00 |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |  |  |
| 20 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 635,00 |  |  |
| 21 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 635,00 |  |  |
| 22 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15cm | m2 | 635,00 |  |  |
| 23 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm | m2 | 585,50 |  |  |
| 7 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |  |  |  |  |  |
| 24 | D-08.01.01 | Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 1259,00 |  |  |
| 25 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 256,00 |  |  |
| 26 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 972,00 |  |  |
| 8 | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |  |  |  |  |  |
| 27 | D-07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych z przymocowaniem tarcz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 2 |  |  |
| 28 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych, średnich typ D, folia odblaskowa I generacji | szt. | 2 |  |  |
| 9 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |
| 29 | D-03.02.01a | Montaż studni wpustowej (wpust uliczny) fi 425 z polipropylenu ≥ 4 kN | szt. | 7 |  |  |
| 10 | ROBOTY INNE |  |  |  |  |  |
| 30 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 17 |  |  |
| 31 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni dla zaworów wodociągowych | szt. | 48 |  |  |
| 32 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt. | 1 |  |  |

- RAZEM KOSZTORYS

| KOSZTORYS (netto): |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23%: |  |
| KOSZTORYS (brutto): |  |