Symbol: B1; B2; B3; B4

BIURKO; BIURKO TYPU BENCH; BLENDA

Biurka maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty maja być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008,  str. 30).

- Biurka i stoły mają mieć stałą wysokość 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm

- Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 25 mm pokrytej melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu.

- W blacie biurka mają być zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych. W celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat.

- Stelaż biurek i stołów ma być stalowy, lakierowany proszkowo. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.

- Noga stelaża ma być w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm. W górnej części nogi, pod kształtownikiem, równolegle do bocznej krawędzi blatu ma być wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny. W dolnej części ramy mają być zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm.

- W nodze mają być wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych. Górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża. Dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną.

- System ma posiadać możliwość rozbudowy do tzw. bencha, (B2) 2 blaty na wspólnej konstrukcji. Biurko (B2) ma mieć 2 oddzielne blaty o wymiarze 140x80cm każdy. Blaty mają krótszymi krawędziami stykać się ze sobą.

- Blaty wyposażone w przelotki 6cm, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.

B4 - Dodatkowo ma posiadać

Ekran akustyczny mocowany do biurka

- Ekran ma być mocowany do blatu biurka przy pomocy bezinwazyjnych, stalowych uchwytów

- Szerokość ekranu ma być dostosowana do szerokości biurka

- Ekrany są dwóch wersjach wysokości – 30 cm ponad blat biurka

- Ekrany mają mieć grubość ok 4 cm w najgrubszym miejscu. Tkanina na krawędziach ma być zszywana.

- Rdzeniem ekranu ma być 15mm grubości wełna mineralna, obustronnie okryta perforowanymi panelami HDF grubości 4mm każdy. Całość ma być dwustronnie powleczona pianką wygłuszającą grubości ok 10mm i tapicerowana dwustronnie tkaniną wełnianą, np. typu filc.

- Ekrany mają posiadać własności akustyczne potwierdzone badaniami wykonanymi przez certyfikowaną jednostkę badawczą

Panel boczny i panele frontowe:

- Blenda frontowa i dwa panele boczne wykonane z płyty melaminowanej, kolor do ustalenia na późniejszym etapie.

- Mocowane do blatów biurek za pomocą uchwytów metalowych.

Wymiary biurek:

B1 - 140x80x74cm

B2 - 280x80x74cm

B3 - 180x80x74cm

B4 – 140x80x74cm, ze ścianką i panelami

Rysunek poglądowy poszczególnych biurek:

B1 - 140x80x74cm

B3 - 180x80x74cm 							B4 – 140x80x74cm

B2 -280x80x74cm