Symbol: R1; D

REGAŁ; DONICA

Regał ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie oraz spełniać wymagania:

- Stelaż metalowy ma być wykonany w całości z kształtownika kwadratowego

20 x 20 mm. Całość spawana. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji

- Regał mobilny ma być wyposażony w 4 kółka (2 kółka zwykłe oraz 2 kółka z hamulcem)

Nośność dynamiczna kółka 90 kg

Nośność statyczna kółka 180 kg

- Elementy wyposażenia regałów wykonane z płyt meblowych o gr.18 mm, w konstrukcji klejonej (bez widocznych złączy)

Konfiguracja wyposażenia regału jak na wizualizacji:

- Kubik otwarty przelotowy wyposażony w cztery kołki mocujące. Całość z płyty gr.18 mm, krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm

2szt. - wymiar 35,7x40,1x35,7cm

- Kubik otwarty nieprzelotowy wyposażony w cztery kołki mocujące. Całość z płyty gr.18 mm krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm

2szt. – wymiar 35,7x40,1x35,7cm

- Obudowa kwietnika z płyty gr. 18 mm. Wewnątrz zabezpieczenie PCV spienionym gr. 3 mm w kolorze białym - materiał wodoodporny. Obudowa wyposażona w cztery kołki mocujące

1szt. – wymiar 35,7x40,1x15,8cm

- Półki płyta gr.18mm

3szt. – wymiar 35,7x40,1x1,8cm

- Donica bez kółek

- Kolory kubików do ustalenia na etapie realizacji.

Przykładowe rozwiązanie:

R1 - Wymiar : 78x40x161,2cm		 D - wymiar : 80x30x82cm