## Symbol: So2

SOFA dwuosobowa z oparciem w tym z jednym oparciem narożnym

- Szerokość – 1500 mm

- Głębokość – 750 mm

- Wysokość całkowita – 750 mm

- Wysokość siedziska  420 mm

- Głębokość siedziska 500 mm

- Wysokość oparcia – 330 mm

Kanapa ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów

- geometryczny kształt zbliżonym do prostopadłościanu

- Kanapa ma składać się z dwóch osobnych modułów na wspólnym stelażu: jeden to siedzisko z prostym oparciem, a drugi do siedzisko z oparciem narożnym

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF

- Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji wykonane na bazie płyty wiórowej

- Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 200 mm

- Siedzisko ma być wykonane na bazie pianki trudnopalnej

- Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami

- Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 250 mm

- Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej

- Stelaż malowany proszkowo

- Stelaż wykonany z kształtownika o profilu 25x25 mm posiada trzy płozy składające się z elementów łączonych pod kątem prostym połączony z ramą pod siedziskiem z tego samego profilu. Dwie płozy umieszczone są skrajnie, a jedna pomiędzy siedziskami.

- Stelaż o wysokości 230 mm

- Płozy z plastikowymi ślizgami zabezpieczające podłogę

Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 300 000 cykli

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne

- Kolor tapicerki do uzgodnienia na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

- Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 12520:2016-02, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09,PN-EN 1022:2019-03

- Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii .

- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów na tkaninę

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni