SA2; SA3; SA5; SU/A5; SA5B; SA5C;

SZAFA AKTOWA; SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA

- Szafy systemowe  wykonane z elementów płytowych łączonych za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych mimośrodowych, całkowicie niewidocznych na zewnątrz. Tylne ścianki z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18 mm. Tylna ścianka mocowana jest do nafrezowanego w bokach i wieńcach szaf,  rowka i mocowana za pomocą złączy stabilizujących. Wszystkie krawędzie elementów płytowych - także tylne krawędzie boków wykończone są doklejką ABS lub PCV grubości 2 mm. Cokół wysokości 6 cm. Wieniec górny wykonany z płyt grubości 25 mm.

- Obudowa i drzwi są  wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm

- Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm

- Plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 18 mm

- Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą.

- Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty

- Szafy mają być wyposażone w cokół,  wewnątrz którego są cztery regulatory wysokości. regulacja w zakresie min 2 cm.

- Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej jest umieszczona blenda maskująca.

- Płynna regulacja wysokości ma być w zakresie do 2cm przy pomocy 4 nóżek. Regulacja poziomowania – od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Szafa ubraniowa ma być wyposażona w półki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki.

- Drzwi tradycyjnie zamykane mają być wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy. Klucz i zamek mają swój indywidualny numer. Klucz - łamany.

- Szafy mają posiadać zawiasy z funkcją cichego domyku; dla szaf SA2-4szt.; SA3-4szt.; dla szaf SA5; SU/A5-6szt.; SA5B-8szt.

- Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy SA2; SA3; SA5; SA5B; SA5C; mają posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).

Kolory szaf i rodzaj uchwytów zostanie ustalony przez Inwestora na etapie realizacji zamówienia.

Aktualne certyfikaty zgodności mają być dołączone do oferty.

Ilość półek zgodnie z rysunkami.

SA2 – 80x43x81,5cm				SA3 – 80x43x117,3cm

SA5- 80x43x188cm  	SU/A5 - 80x43x188cm    SA5B – 80x43x188cm     SA5C – 80x43x188cm