## Symbol: F3

FOTEL AKUSTYCZNY

Jednoosobowa kanapa mobilna z oparciem i ścianami akustycznymi o funkcji częściowo zamkniętej budki telefonicznej

- Szerokość – 725 mm

- Głębokość – 710 mm

- Wysokość całkowita – 1640 mm

- Wysokość siedziska  450 mm

Kanapa ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów

- Kanapa o geometrycznym kształcie zbliżonym do prostopadłościanu

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF

- Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm

- Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm

- Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubości 70 mm

- Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami

- Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm

- Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej

- Ściany i sufit akustyczny

- Podstawę stanowią cztery ozdobne kółka z bieżnikiem z termoplastycznego poliuretanu z osłoną przeciw włóknową o średnicy 100 mm i każde o nośności 200 kg

- Dwa kółka wyposażone w hamulce

Ściany akustyczne kanapy powinny posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Akustyczne dwie ściany boczne , jedna tylna oraz zadaszenie

- Szkielet ścian metalowy z wypełnieniem kombinacji twardej płyty oraz struktury włóknistej

- Ściany tapicerowane tapicerką taką samą jak kanapa

- Wszystkie ściany oraz zadaszenie mocowane do kanapy bez widocznych łączników

- Udowodniona badaniami skuteczność redukcji natężenia dźwięku od 8 do 20 dB

Kanapa tapicerowana materiałem o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

    - Skład: 100 % Poliester

    - Gramatura : 402 g/ m2

    - Odporność na ścieranie : 100 000 cykli Martindale

    - Pilling : 4

    - Odporność koloru na tarcie : Mokre 4-5 , Suche 4-5

    - Atest na trudnopalność : BS 5852:Part1:1979

    - Odporność na światło : 5

    - Kolorystyka tkaniny do określenia na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12521:2009 , PN-EN 1730:2013_04  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .

- Badania skuteczności akustycznej wykonane w komorze bezechowej przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu zgodnie z normami PN ISO 10053:2001:2005 , PN-EN ISO 3745:2012

- Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki

- Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii .

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni