## Symbol: F2

FOTEL BUJANY

Krzesło bujane na drewnianych płozach

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 750 mm

- Szerokość krzesła 610 mm

- głębokość krzesła 745 mm

- Szerokość siedziska 470 mm

- Szerokość oparcia 400 mm

- Wysokość siedziska 430 mm

- Głębokość siedziska 450 mm

Krzesło ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie oraz spełniać wymagania:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka

- Oparcie wraz z bokami ma stanowić jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko.

- Oparcie ma być najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.

- Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka ma być łączona za pomocą zamka błyskawicznego.

- Tapicerka może być wykonana w różnych kolorach tej samej tkaniny.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie ma być wykonane na bazie pianki wylewanej o cechach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

- Oparcie i siedzisko ma  posiadać wyraźne  krawędzie boczne określające grubość tych elementów.

- Siedzisko o grubości 60 mm

- Oparcie o grubości 50 mm

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone  grubszą nicią (stebnówka). Możliwość wykonania tapicerki kubełka w dwóch kolorach

- Stelaż fotela ma stanowić dwie równoległe łukowe płozy wykonane z litego drewna dębowego osadzone na prętowych ugiętych symetrycznie i malowanych proszkowo wspornikach ,mocowanych śrubami pod spodem siedziska

- Płozy wyposażone w filcową bieżnię

Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się wyglądu skóry)  i udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność : 300 000 cykli

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne

- Firma która wygra postępowanie zobowiązana jest do przedstawienia próbnika tkaniny z minimum 60 kolorami. Kolorystyka zostanie określona na etapie podpisania umowy.

Wymagane dokumenty:

- Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

- Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych

- Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni