Symbol: TYP A-I

REGAŁY BIBLIOTECZNE

Regały mają być wykonane wg poniższych wytycznych oraz załączonego rysunku szczegółowego.

Minimalne wymagania dla wykonania regałów bibliotecznych

- Konstrukcja ścian bocznych i regałów

- Wszystkie elementy wykonane blachy lub kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych lakierem proszkowym.

- Ściana boczna regału powinna być o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków       pionowych, połączonych u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Słupki ścianki powinny posiadać pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki.

- Wszystkie ścianki boczne regałów powinny być wyposażone w boczne ograniczniki przesuwu

- Wymagane jest aby zaczepy do półek wykonane były z wysokojakościowej stali ocynkowanej.

- Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półki).

- W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację rozstawu.

- W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu o wysokości 60- 80 mm, mocowanego do tylnej krawędzi półki z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz 1 szt. na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych). Tylny ogranicznik musi spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej wysokości.

- Pod dolną półką wymagane jest zainstalowanie stalowego cokołu o wysokości 40 – 50 mm i długości równej długości danego modułu.

- W celu zapewnienia odpo	wiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone             w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach.

- Regały w miejscach widocznych wyposażone w stalowy perforowany panel frontowy

- Każdy panel frontowy wyposażony w tabliczki opisowe formaty A4

B. Konstrukcja półek

- Półki powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL7035.

- Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek.

- Wymagana grubość półki wynosi 30-35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewu lub spawu jako sposobu łączenia krawędzi.

- Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali ocynkowanej wysokojakościowej.

- Regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału.

- Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.

- Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów.

- Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.

C. Wyposażenie dodatkowe

- Podwieszane oddzielacz dla półek wykonany ze stalowego pręta  gładkiego ocynkowanego w kształcie litery „U”, zakończony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym. Element z tworzywa sztucznego powinien na sztywno wchodzić pomiędzy zagiętą od spodu półki krawędź a spód półki, gwarantując sztywność i stabilność oddzielacza. Ilość: 1 szt./ półkę

- Listwa opisowa z transparentnego tworzywa, z kieszenią do umieszczania opisu na każdą półkę. Listwa długości 20 cm i wysokości 30-35 mm (wysokość listwy opisowej nie może być większa niż grubość półki), z możliwością montażu w dowolnym miejscu do grzbietu półki. Wyklucza się listwy przyklejane lub doczepiane za pomocą magnesu. Ilość: 1szt. /półkę .

- Regał RB5 dwumodułowy, wyposażony w jednym module w szuflady do przechowywania płyt CD – 8 szt.  oraz w drugim module w uchylne półki prezentacyjne  na czasopisma. Półka prezentacyjna po złożeniu ma dawać dostęp do półki stałej.

D. Dodatkowe wymagania

- Elementy metalowe regałów takie jak ściany boczne, półki, panele frontowe, tylne ograniczniki przesuwu wykonane z ocynkowanych blach stalowych

- Wszystkie elementy metalowe powinny być malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu.

- Łączenie elementów metalowych za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. Wyklucza się wszelkie spawy lub zgrzewy (ze względu na ocynkowaną powierzchnię elementów metalowych).

- Kolor – RAL 7035.

- Do oferty dołączyć należy:

  - atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności;

  - atest higieniczny wydany przez uprawnioną instytucję

  - Badania statyczne półek wystawione przez uprawnioną do tego instytucję

  - Certyfikat ISO 14001 : 2015

  - Certyfikat ISO 45001 : 2018

  - Certyfikat ISO 9001:2015

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności parametrów zainstalowanych regałów z wymaganiami z SIWZ.

TYPE A 433x30x295.2 cm x 1 szt.

TYPE B 188x30x295.2 cm x 1 szt.

TYPE C 608x30x295.2 cm x 1 szt.

TYPE D 305.5x30x295.2 cm x 1 szt.

TYPE E 105.5x30x295.2 cm x 1 szt.

TYPE F 285.5x60x203.2 cm x 3 szt.

TYPE G 448x60x203.2 cm x 2 szt.

TYPE H 245.5x60x203.2 cm x 1 szt.

TYPE I 203x30x151.2 cm x 1 szt.

Szer x gł x wys