## Symbol: K1

KRZESŁO KONFERENCYJNE na prętowych płozach

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 740 mm

- Szerokość krzesła 575 mm

- głębokość krzesła 550 mm

- Szerokość siedziska 450 mm

- Wysokość siedziska 460 mm

- Głębokość siedziska 430 mm

Krzesło ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowiące jeden element o kształcie kubełka

- Oparcie wraz z bokami stanowiące jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko.

- Oparcie najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.

- Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerkę łączone za pomocą zamka błyskawicznego.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

- Oparcie i siedzisko posiadające wyraźne  krawędzie boczne określające grubość tych elementów.

- Tapicerkę oparcia i siedziska zszywaną z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone  grubszą nicią (stebnówka).

- Stelaż  wykonany z malowanych proszkowo stalowych prętów o grubości 11 mm

- Stelaż  w kształcie dwustronnie zamkniętej płozy

- Stelaż wyposażony w ślizgi na miękkie podłogi

- Stelaż wystający poza obrys siedziska

Krzesło ma być tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się wyglądu skóry)  i udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 300 000 cykli

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne

- Firma która wygra postępowanie zobowiązana jest do przedstawienia próbnika tkaniny z minimum 60 kolorami. Kolorystyka zostanie określona na etapie podpisania umowy.

Wymagane dokumenty:

- Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych

- Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych

- Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni