## Symbol: K4

KRZESŁO KONFERENCYJNE

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 820 mm

- Szerokość krzesła 530 mm

- Szerokość siedziska 455 mm

- Szerokość oparcia 450 mm

- Głębokość krzesła 555 mm

- Głębokość siedziska 460 mm

- Wysokość siedziska 450 mm

- Wysokość oparcia 370 mm

Krzesło stacjonarne na płozach bez podłokietników.

Krzesło ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie oraz spełniać wymagania:

- Funkcja sztaplowania min 6 sztuk a 30 sztuk na wózku transportowym

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy

- Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 25  mm w najszerszym miejscu

- Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

- Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych i tkaniną

- Oparcie posiada tapicerkę z przodu i z tyłu

- Poduszka siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych  krawędzi bocznych

- Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu plastikowym  panelem maskującym

- Stelaż  w kształcie zamkniętej płozy

- Stelaż  wykonany z prętów stalowych chromowanych o grubości 11 mm

- Stelaż wyposażony w ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

- Stelaż wystaje poza obrys siedziska

- Miejsca spawania  konstrukcji niewidoczne, ukryte  pod plastikowym panelem

- Plastikowy łącznik dwóch sąsiadujących krzeseł o kształcie zbliżonym do kwadratu.

- Łączenie krzeseł nie wymaga żadnych narzędzi

- Łącznik posiada część dolną z wyprofilowanym czterema rowkami odpowiednimi do średnicy prętów stelaża. Rowki te pozwalają na ustalenie dwóch szerokości dystansów między sąsiadującymi krzesłami. Górna część to pokrywa z obrotową blokadą przed możliwością rozłączenia krzeseł. Pokrywa posiada również na górze dwa okienka do umieszczenia numeracji krzeseł.

- Każdy łącznik posiadać będzie dwie naklejki o wymiarach 2,8 mm x 1,8 mm z podaną numeracją miejsca fotela.

Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 300 000 cykli

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne

- Kolor tapicerki do uzgodnienia na etapie realizacji.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą:

- Sprawozdanie z badań dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 12727:2016-12, PN-EN 13200-4:2007, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych potwierdzające m.in. wytrzymałość na obciążenie siedziska 200 kg  .

- Sprawozdanie powyższe winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Sprawozdanie z badań zapalności plastiku wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

- Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania plastiku wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie wymaganych parametrów tapicerki

- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii.

- Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Wymaga się ,aby wszystkie dokumenty były potwierdzone przez producenta za zgodność  z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni