Symbol: FA

FOTEL AUDYTORYJNY

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące oferowanych foteli. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne wymagania dla podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

• konstrukcji stelaży innej niż wskazana

•  właściwości tkaniny innej niż wskazana

• innego kształtu oparcia i siedziska z charakterystycznym profilowaniem

• docinanych pianek tapicerskich, doklejania półokrągłych elementów jako profili oparcia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

-  rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm.

-  wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu.

- wraz z ofertą należy dostarczyć przekrój pionowy oparcia oferowanego siedziska celem weryfikacji zgodności ze SIWZ.

-  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów

Wymiary fotela:

Wysokość całkowita: h. 102 - 104 cm ( +/- 1 cm)

Szerokość osiowa: 53-60 cm

Głębokość fotela po złożeniu: 53-56 cm

Ostateczne wymiary należy przyjąć na podstawie obmiaru z natury.

Dane techniczne:

-  konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych – wspornik nogi wykonany z profilu minimum 60x30x2mm . Stopa fotela 3D  wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25mm (trwały i estetyczny element bez widocznych spawów) i symetrycznym względem kształtownika rozstawie otworów montażowych w odległości  min 240 mm.  Stopa ustawiona symetrycznie względem łączącego się z nią kształtownika. Nie dopuszcza się konstrukcji o grubości profilu metalowego poniżej 2 mm, wykonanych z  tworzywa sztucznego, zawierających elementy drewniane.

Boki fotela tapicerowane zewnętrze w rzędzie.

-  oparcie  – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek są metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia.

-  siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek zatopione są metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia

-  tapicerka trudno-zapalna – integralna z formatką oparcia – nie dopuszcza się łączenie za pomocą rzepów lub innych nietrwałych połączeń. Tkanina 100% PES o gramaturze min. 350 g/m² (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o ścieralności min. 125 000 cykli Martindale’a. Tkanina musi posiadać następujące parametry:

Skłonność do mechacenia i pillingu- poziom 5

Odporność na wybarwienia - poziom 4-5

Odporność na tarcie suche: poziom 4-5

Odporność na tarcie mokre- poziom 4-5

- podłokietniki – wspólne dla całego rzędu, wykonane z trwałego i estetycznego poliuretanu w kolorze czarnym. Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych z polipropylenu (PP) lub drewna. Podłokietnik winien wyraźnie dawać poczucie komfortu poddając się opartym łokciom

- osłona oparcia – wykonana z polipropylenu (najlepiej pochodzącemu z recyklingu), kształt zbliżony do prostokąta. Nie dopuszcza się okrągłego zakończenia oparcia ze względu na zwiększenie powierzchni stykowych co ma wpływ na wytrzymałość. Dopuszcza się jedynie zaokrąglone boki oparcia o maksymalnym promieniu 110mm.

-  osłona siedziska –   profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki, wykonana z tworzywa PP (najlepiej pochodzącemu z recyklingu), perforowana w celu zapewnienia wentylacji pianki a zatem zwiększenia jej trwałości. Nie dopuszcza się osłony siedziska z imitacją perforacji.

-  mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn mocowanych w osłonie siedziska z możliwością łatwej ich wymiany. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób, aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela.  Siedzisko blokuje się o metalową konstrukcję nośną. Nie dopuszcza się blokowania o oparcie.

-  numeracja rzędów i foteli: haft komputerowy – projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego; wszystkie fotele numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie

-  mocowanie fotela do podłoża musi zapewniać jego stabilność.

- poduszki tapicerskie oparcia  powinny być tak zamocowany by możliwa była ich wymiana bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela.

-  materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

Produkt winien posiadać badania akustyczne w poszczególnych pasmach – tolerancja +/-10%:

| Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | αw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotel bez widza (αp) | 0,35 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,70 |
| Fotel z widzem (αp) | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |

Wymagane przy składaniu oferty załączone atesty i certyfikaty:

Klasyfikacja ogniowa w zakresie palności układu tapicerskiego oraz sklejki wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania produktów rozkładu i spalania układu tapicerskiego oraz sklejki wg normy PN-B-02855:1988

Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010, utrata grubości po przeprowadzonym badaniu maksymalnie 3%

Atest wytrzymałościowy fotela- poziom 4.

Badanie akustyczne fotela wg normy ISO PN-EN 354-2005