Załącznik nr 8.4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni w 2022 r.

Zamówienie obejmuje pielęgnację wybranych elementów zieleni na następujących zagospodarowanych w latach 2020-2021 terenach zieleni w Bielsku Podlaskim:

I. Park Królowej Heleny (dz. o nr geod. 2995):

1/ drzewa (liściaste; obw. pnia na wys. 100 cm =8-10 cm):

- lipa drobnolistna – 6 szt.

- kasztanowiec czerwony – 4 szt.

- klon pospolity ‘Globosum’ – 2 szt.

- jarząb pospolity – 8 szt.

Razem: 20 szt.

2/ krzewy liściaste (min. wys./śred.rośliny 3—40 cm):

- tawuła van Houttea – 46 szt.

- bukszpan wieczniezielony – 88 szt.

- forsycja pośrednia – 24 szt.

- tawuła szara – 19 szt.

-dereń biały – 3 szt.

Razem: 180 szt.

3/ pnącza:

- bluszcz – 20 szt.

II. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski (dz. o nr geod. 4692/3, 4692/1, 4691/5, 3258/2, 3258/1, 3250/1, 3252/2, 3251/2):

1/ drzewa (liściaste; obw. pnia na wys. 100 cm =8-10 cm):

- buk pospolity – 3 szt.

- brzoza brodawkowata- 2 szt.

- głóg – 6 szt.

- klon jawor – 6 szt.

- klon pospolity -11 szt.

- śliwa wiśniowa – 13 szt.

- wierzba – 3 szt.

- klon srebrzysty – 15 szt.

- dąb szypułkowy – 4 szt.

- olsza czarna – 3 szt.

- klon pospolity ‘Globosum’ – 4 szt.

- lipa drobnolistna – 1 szt.

Razem: 71 szt.

2/ krzewy liściaste (min. wys./śred.rośliny 30-40 cm):

- wierzba purpurowa nana – 16 szt.

- pęcherznica kalinolistna- 42 szt.

- tawuła van Houttea- 72 szt.

- tawuła szara – 29 szt.

- forsycja pośrednia – 7 szt.

- lilak pospolity – 7 szt.

- pęcherznica kalinolistna – 5 szt.

- jaśminowiec wonny – 5 szt.

- krzewuszka cudowna – 2 szt.

Razem: 185 szt.

3/ byliny

a) powierzchnia 85 m² (tawułka Arendsa, żurawka drobnokwiatowa)

b) powierzchnia 26 m² (irys syberyjski, żurawka drobnokwiatowa )

c) powierzchnia 149 m² ( bergenia sercowata, żurawka drobnokwiatowa)

Razem: 260 m²

III. Teren przy ul. Jagiellońskiej (działki o nr geod. 2761, 2759, 2757/4):

1/ drzewa (liściaste; obw. pnia na wys. 100 cm =8-10 cm):

- wierzba -  9 szt.

- olsza czarna – 9 szt.

- grab pospolity – 1 szt.

- klon jawor – 2 szt.

- klon pospolity – 2 szt.

Razem: 23 szt.

2/ krzewy liściaste (min. wys./śred.rośliny 30-40 cm):

- czeremcha pospolita- 52 szt.

- dereń biały – 64 szt.

- wierzba – 10 szt.

- kalina koralowa – 27 szt.

-bagno zwyczajne – 29 szt.

- tawuła wierzbolistna – 18 szt.

Razem: 200 szt.

3/ byliny

a) powierzchnia 480 m² (tawułka Arendsa, żurawka drobnokwiatowa, zawciąg nadmorski, funkia)

b) powierzchnia 990 m² (pałka szerokolistna, pałka wąskolistna, wiechlina błotna, trzcina pospolita, mozga trzcinowata, łączeń baldaszkowaty)

c) powierzchnia 530 m² ( turzyca zaostrzona, irys syberyjski, krwawnica pospolita)

Razem: 2000 m²

4/ Łąka kwietna – 1300 m²

- wieloletnia (bylinowa z wsiewką kwiatów jednorocznych)

IV. Teren przy ul. Sosnowej (działka o nr geod. 472):

1/ drzewa (drzewa iglaste; wysokość 180-200 cm):

- świerk pospolity- 12 szt.

- świerk kłujący – 2 szt.

Razem: 14 szt.

2/ drzewa (liściaste; obw. pnia na wys. 100 cm =8-10 cm):

- lipa szerokolistna – 7 szt.

- dąb szypułkowy – 3 szt.

- klon pospolity ‘Globosum’ – 2 szt.

- śliwa wiśniowa – 2 szt.

Razem: 14 szt.

Drzewa razem: 28 szt.

3/ krzewy iglaste (min. wys./śred.rośliny 60-80 cm i 30-40 cm- sosna górska):

- jałowiec skalny ‘Skyroket’ – 14 szt.

- jałowiec pospolity ‘Hibernica’ – 2 szt.

- sosna górska- 4 szt.

Razem: 20szt.

2/ krzewy liściaste (min. wys./śred.rośliny 30-40 cm):

- pęcherznica kalinolistna – 15 szt.

- krzewuszka cudowna – 5 szt.

Razem: 20szt.

Krzewy razem: 40 szt.

V.  Teren przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej ( działka o nr geod. 3652/51):

1/ drzewa (liściaste; obw. pnia na wys. 100 cm =8-10 cm):

- klon jawor – 9 szt.

- klon pospolity ‘Globosum’ – 10 szt.

- grab pospolity – 6 szt.

Razem: 25 szt.

2/ krzewy liściaste (min. wys./śred.rośliny 30-40 cm) :

- dereń biały – 4 szt.

- czeremcha pospolita – 3 szt.

- tawuła wierzbolistna – 20 szt.

- wierzba – 5 szt.

Razem: 32 szt.

3/ byliny

a) powierzchnia 180 m² - wzdłuż rowu – 2 rabaty (pałka wąskolistna, krwawnica pospolita, trzcina pospolita)

b) powierzchnia 32 m² (funkia)

c) powierzchnia 9 m² (żurawka drobnokwiatowa)

d) powierzchnia 9 m² (tawułka Arendsa)

Byliny razem: 230 m²

4/ Łąka kwietna – 320 m²

- wieloletnia (bylinowa z wsiewką kwiatów jednorocznych)

VI. Teren przy ul. Reja (działka o nr geod. 4392):

1/ drzewa (drzewa iglaste; wysokość 180-200 cm):

- świerk pospolity - 4 szt.

Razem: 4 szt.

2/ krzewy iglaste:

- jałowiec skalny ‘Skyrocet’ (min. wys./śred.rośliny 60-80 cm)

- sosna górska (min. wys./śred.rośliny 0-40 cm)

Razem: 20 szt.

Pielęgnacja dotyczy następujących elementów terenów zieleni :

- rabaty bylinowe – 2490 m²

- łąki kwietne – 1620 m²

- drzewa – 171 szt.

- krzewy – 657 szt.

- pnącza – 20 szt.

Kompleksowa pielęgnacja zieleni obejmuje :

- regularne podlewanie drzew, krzewów, bylin i łąk kwietnych z częstotliwością zapewniającą ich właściwy wzrost i rozwój oraz zapobiegającą zwiędnięciu lub uschnięciu roślin,

- nawożenie  drzew, krzewów, bylin i łąk kwietnych w zależności od potrzeb, gwarantujące dobrą kondycję roślin oraz maksymalne kwitnienie bylin ,

- stałą ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami,

- regularne odchwaszczanie (z uprzątnięciem chwastów) mis wokół drzew, pojedynczych krzewów i ich skupisk oraz rabat bylinowych  i łąk kwietnych,

- usuwanie odrośli przy drzewach,

- utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,

- przycinanie koron drzew, pędów krzewów (formujące, pielęgnacyjne, sanitarne),

- poprawianie mocowania palików i wiązadeł, systematyczne prostowanie palików przy drzewach,

- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z terenu objętego pracami, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów bylin,

- wymianę martwych roślin,

Pielęgnacja łąk kwietnych obejmuje ponadto :

- koszenie łąk kwietnych (w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; zakłada się 1 lub 2 krotne skoszenie na wys. nie niższej niż 10 cm; zabrania się używania kosiarek prowadzących do rozdrobnienia biomasy; zaleca się stosowanie kosiarek listwowych; równomiernie rozłożony pokos należy pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów; zebraną  biomasą należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych – wg potrzeb

Podstawowe prace pielęgnacyjne przewidziane są do wykonania, w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepsze efekty, o czym decyduje Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w sposób nieskuteczny (nieadekwatny do warunków i wymagań) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzupełni ubytki obumarłych roślin.

Zabrania się przemieszczania się sprzętem mechanicznym po alejkach.

Koszty naprawy zniszczeń powstałych w wyniku aktu wandalizmu ponosić będzie Zamawiający, na podstawie odrębnych zleceń. Obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub e-maila o wystąpieniu takich okoliczności. Dodatkowo Wykonawca do przesłanej Zamawiającemu informacji dołączy dokumentację (w tym fotografie) potwierdzającą wystąpienie wskazanych powyżej okoliczności. Brak zgłoszenia uszkodzeń roślinności przez Wykonawcę traktowany będzie jako niedopełnienie obowiązków pielęgnacji przez Wykonawcę oraz będzie skutkować poniesienia kosztów przez Wykonawcę.