OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR. 137/2

położonej w Świebodzinie obręb 1, ul. Żaków 1

- Określenie przedmiotu zamierzenia  budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót remontowych polegających na dociepleniu stropodachów z wyjątkiem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz świetlicą, docieplenie ścian za wyjątkiem ścian świetlicy, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana opasek przy budynku, wymiana pozostałych drzwi zewnętrznych, montaż daszków nad drzwiami, montaż w oknach nawiewników higrosterowanych , remont wejścia do byłej kotłowni.

Materiały wyjściowe:

● Umowa z Inwestorem

● Uzgodnienia z Inwestorem co do zakresu prac

● Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:500 do celów projektowych

● Obowiązujące normy i przepisy

● Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Na działce znajdują się następujące obiekty:

- Budynek szkoły o zróżnicowanym kształcie oraz wysokościach.

Powierzchnia zabudowy – 2160,0m2

Kubatura                            -  20363,0m3

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje : elektryczna, alarmowa, p.poż., wody i kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej , deszczowej , telekomunikacyjnej.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

- Urządzenia budowlane związane z obiektem.

- bez zmian

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczanie ścieków.

- bez zmian

c) Układ komunikacyjny

- bez zmian

d) Sposób dostępu do drogi publicznej.

- bez zmian

e) Parametry techniczne sieci  i urządzeń uzbrojenia terenu.

-Przyłącze wodociągowe- bez zmian

-Przyłącze kanalizacyjne – bez zmian

-Przyłącze gazowe – bez zmian

-Przyłącze energetyczne- bez zmian

-Sieć kanalizacji deszczowej-  bez zmian

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

- ukształtowanie terenu- bez zmian

- Układ zieleni pozostaje bez zmian

4.Zestawienie powierzchni:

- bez zmian

5.Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

- nie dotyczy

b) informacje o ochronie konserwatorskiej:

- nie dotyczy

- Określające wpływ eksploatacji górniczej:

- Działka nie znajduje się na terenach górniczych

d) Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

● Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość, jakoś i sposób odprowadzenia

ścieków.

- woda  oraz ścieki sanitarne bez zmian

● Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

- bez zmian

● Właściwości akustyczne  oraz emisja drgań, a także promieniowania, w

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

- w/w roboty zmniejszą znacząco przenikanie hałasu, nie wpłyną na emisje drgań

Promieniowania

6.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

- Budynki są wyposażone w instalację p. poż z  hydrantami oraz instalacje

alarmową.

Najbliższy hydrant  zlokalizowany jest  w odległości 70 m w ulicy Żaków

- Dojazd pożarowy zapewniony jest z drogi publicznej -ul. Żaków

7.Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

- Projektowane roboty nie będą   emitowały zapachów

- Projektowane roboty nie będą powodowały emisji  do atmosfery

zanieczyszczeń  pyłowych i płynnych.

8.Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym

glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- Projektowane roboty nie wpłyną na stan istniejącego drzewostanu

zlokalizowanego  na terenie działki jak i w jej  sąsiedztwie.

- Zastosowane w projektowanych robotach rozwiązania techniczne ( rodzaje przegród

, sposób wykonania izolacji wewnętrznych i zewnętrznych) wraz z zamontowanymi

w niej  instalacjami i urządzeniami zapewnia właściwą ochronę, zarówno

powierzchni ziemi jak i wód powierzchniowych  i podziemnych, przed wpływem

wynikającym z użytkowania budowli.

9.Analiza obszaru oddziaływania Inwestycji

W celu określenia zakresu oddziaływania obiektu  przeznaczonego do budowy,

przeprowadzono analizę oddziaływania  obiektu na podstawie obowiązków

zawartych w następujących przepisów prawa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1333).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009 r poz.1065

z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi

zmianami).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze

zmianami)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr.92 poz.880 z późn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2021.o.1376 t.j ustawa z dnia 21 marca 1985r.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:

● Projektowane roboty nie wpływają na dopuszczalne odległości od granic działki oraz sąsiednich  budynków

● Odległość od budynków istniejących na działkach sąsiednich, a nie posiadających ściany oddzielenia ogniowego wynoszą co najmniej 8,0 m.

● Projektowane roboty nie powodują utrudnień dla sąsiednich działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej   oraz nie wprowadzają  zacienienia pomieszczeń sąsiednich.

● Projektowane roboty nie są  zaliczane do obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

● Projektowana inwestycja nie leży bezpośrednio na terenie ochrony

●Realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej dla terenów przyległych.

● W trakcie robót i użytkowania   obiektu budowlanego nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego.

● Istniejące miejsce składowania pojemników do gromadzenia  odpadów jest zlokalizowane co najmniej 3,0 m od sąsiednich działek budowlanych.

● Wody opadowe z budynku i terenu utwardzonego są odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje teren działki nr. 137/2 położonej w Świebodzinie ul. Żaków 1

Projektant

Jacek Kucharzewski upr. Bud. Nr 124/79 Zg

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA:   Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot remontowych polegających na dociepleniu stropodachów z wyjątkiem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz świetlicą, docieplenie ścian za wyjątkiem ścian świetlicy, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana opierzeni, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana opasek przy budynku, wymiana pozostałych drzwi zewnętrznych, montaż daszków nad drzwiami, montaż w oknach nawiewników higrosterowanych , remont wejścia do byłej kotłowni.

INWESTYCJA:   66-200 ŚWIEBODZIN UL. ŻAKÓW 1 , DZIAŁKA NR EWID. 137/2

IINWESTOR:    SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  UL. ŻAKÓW 1,66-200

ŚWIEBODZIN

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.

-     Wytyczenie obiektu.

- nie dotyczy

-    Roboty ziemne.

- - wykopy przy remoncie wejścia do byłej kotłowni

- -    Rozbiórki, wykucia i skucia

- Rozebranie przewodów wentylacyjnych murowanych ponad dachem, skucie gzymsu

- żelbetowego podrynnowego, murka oporowego , schodów betonowych, wykucie

- starych drzwi zewnętrznych, rozbiórka opaski budynku z płytek, wykucie krat okiennych

- wywiezienie gruzu i jego utylizacja

- -    Roboty betonowe.

-wykonanie murku oporowego żelbetowego, schodów betonowych na płycie żelbetowej

przy wejściu do byłej kotłowni

-    Roboty murarskie.

-murowanie nowych przewodów wentylacyjnych ponad dachem z cegły pełnej z wykonaniem spoin oraz czapek betonowych, montaż nowych krat okiennych

-   Prace izolacyjne.

-izolacja pionowa i pozioma ścianki żelbetowej oraz płyty schodowej

- docieplenie stropodachów

- wymiana opierzeni, rynien i rur spustowych. Przygotowanie powierzchni dachów

- montaż krawędziaków na skrajach dachów do montażu opierzeni i rynien

- wykonania docieplenia  ze styropianu i styro papy

- pokrycie dachów papą termozgrzewalna wierzchniego krycia

-Montaż i demontaż rusztowań

- Docieplenie ścian

-uzupełnienie i wymiana tynków

-przygotowanie powierzchni ścian i węgarków do docieplenia

- wymiana parapetów

- docieplenie ścian zgodnie z wybraną technologią dociepleń

-   Prace instalacyjne.

-wymiana instalacji odgromowej na dachach i ścianach , demontaż i ponowny montaż lamp na elewacjach, instalacji monitorującej i itp.

-    Prace pozostałe

-wymiana opasek przy budynku, montaż daszków z PV nad drzwiami zgodnie z oznaczeniami, przesunięcie podejść do kanalizacji deszczowej

- Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji   jest zabudowany budynkami szkolnymi oraz boiskiem szkolnym

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Przy robotach rozbiórkowych ,montażu i demontażu rusztowań

- Przy murowaniu na dachach przewodów wentylacyjnych

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy  wykonujące prace ziemne, transportowe,

- zasypania w wykopach podczas wykonywania prac ziemnych  zewnętrznych ,

-  upadek do istniejących wykopów,

- upadek z wysokości  przy montażu i demontażu rusztowań oraz prowadzenie robót

murarskich na dachu

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi  przy wykonywanych

pracach na wysokości,

- urazy spowodowane upadkami do wykopów,

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego

- jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły    stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

-    dokumentacja budowlana,

-   tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował: