OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA ZADANIA: DOCIEPLENIE STROPODACHÓW ORAZ SCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE

działka nr.137/2  obręb  ewidencyjny 0001,1,jednostka ewidencyjna:080805_4,miasto Świebodzina.

- Określenie przedmiotu zamierzenia  budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót remontowych polegających na dociepleniu stropodachów z wyjątkiem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz świetlicą, docieplenie ścian za wyjątkiem ścian świetlicy, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana opierzeń, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana opasek przy budynku, wymiana pozostałych drzwi zewnętrznych, montaż daszków nad drzwiami, montaż w oknach nawiewników higrosterowanych , remont wejścia do byłej kotłowni.

Materiały wyjściowe:

● Zlecenie i  umowa z Inwestorem

● Wizja lokalna

●Dokumentacja fotograficzna

●Inwentaryzacja budowlana elewacji , stropodachów i wejścia dla potrzeb

projektowych

● Obowiązujące normy i przepisy

● Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Działka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem szkolnym o zróżnicowanym kształcie i wysokościach . Nie przewiduje się zmian w istniejący stan zagospodarowania

Wyżej wymienione budynki  w sposób funkcyjny są ze sobą połaczone.

Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje : elektryczna, alarmowa, p.poż., wody i kanalizacji sanitarnej ,deszczowej , telekomunikacyjnej i gazowej.

3. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny

-PN-EN 1991-1-1- Obciążenia stałe

-PN-EN 1991-1-3- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

-PN-EN 1991-1-4- Obciążenia wiatrem

-PN-EN 206-1:2003- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

-PN-86/B-0248- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

-PN-EN 1090 - Konstrukcje stalowe -

- Zakres prac.

- Prace demontażowe i rozbiórkowe

-  demontaż murka oporowego z cegły, schodów betonowych, posadzki betonowej

oraz balustrady stalowej na murku.

- wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko i jego utylizacja

- Prace budowlane

- Wykonie szalowanie   istniejącego wykopu z przygotowaniem podłoża

- wykonanie szalowania ścianki oporowej

- zbrojenie ścianki stal 34 GS-AIII fi 10

- zalanie betonem ścianki. Beton C20/25

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej od strony gruntu folią w płynie

- wykonanie płyty żelbetowej na gruncie z betonu C20/25 i siatki zbrojeniowej zgrzewanej fi 10 co 10 cm i przed wejściem do pomieszczenia z osadzeniem wycieraczki w betonie

- wykonanie stopni betonowych z zadarciem  - Beton C20/25

- wykonanie nakrywy betonowej na ściance ze spadkiem na zewnątrz zgodnie z rysunkiem

- osadzenie balustrady ochronnej w ściance- jak stara

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego na terenie działki  w  miejscu wymiany wejścia do pomieszczeń byłej kotłowni,   przyjęto pierwszą kategorię

geotechniczną i proste warunki gruntowe, zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1, § 7 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463), dla których określono grunty o warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie obejmujące gruntów słabonośnych, z poziomem wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku.

Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych warunków innych niż określone powyżej należy powiadomić projektanta w celu określenia nośności gruntu i ewentualnej zmiany projektowanych wymiarów i zbrojenia ław fundamentowych, postępując zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Opracował

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA:  Docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych oraz roboty

towarzyszące na działce nr. 137/2

INWESTYCJA:   66-200 ŚWIEBODZIN UL. Żaków 1

IINWESTOR:    POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI, 66-200 ŚWIEBODZIN UL. KOLEJOWA 2

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.

-     Wytyczenie obiektu.

Zgodnie ze starym wejściem do pomieszczenia byłej kotłowni.

-    Roboty ziemne i rozbiórkowe.

- Wykonanie wykopów poszerzających z zasypaniem

- Rozebranie starego wejścia z wywiezieniem gruzu na oznaczone wysypisko z utylizacją.

- -    Roboty betonowe.

Wykonanie ścianki ,schodów zewnętrznych i wejścia oraz czapki betonowej, osadzenie barierek stalowych takie jak istniejąca

-    Prace izolacyjne.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej od zewnątrz folia w płynie

- Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji   jest zabudowany budynkiem szkolnym

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Przy robotach rozbiórkowych

- Wykonywanie betonowań

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy  wykonujące prace ziemne, transportowe,

- zasypania w wykopach podczas wykonywania prac ziemnych  zewnętrznych ,

-  upadek do istniejących wykopów,

- urazy spowodowane upadkami do wykopów,

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego

- jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły    stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

-    dokumentacja budowlana,

-   tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował: