Numer postępowania :  ZP.271.1.22.2022	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od szkoły w kierunku świetlicy wiejskiej "

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Koszt jedn | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1792R Łowce – Zamiechów w m. Zamiechów w km 1+937,50 – 2+057,50 str. lewa tj. 120 mb |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy. Inwentaryzacja powykonawcza do zasobu PODGiK w Jarosławiu. km 1+937,5 - 2+057,50 (2057,50-1937,50)/1000 0,120 | km | 0,12 |  |  |
| Razem dział 1: Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 d. 2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. wg tabeli zjazdów 17,60+22,0+27,70+16,20+16,0 = 99,50 | m2 | 99,50 |  |  |
| 3 d. 2 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. wg wykazu zjazdów 24,40 | m2 | 24,40 |  |  |
| 4 d. 2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. wg wykazu zjazdów 8,00+19,00+19,00=46,00 | m | 46,00 |  |  |
| 5 d. 2 | KNNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. wg tabeli zjazdów 7,0+4,0+7,0+4,0+5,5+6,5+6,0+6,5 = 46,50 | m | 46,50 |  |  |
| 6 d. 2 | KNNR 2-31 0816-04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. wg tabeli zjazdów 6,00*1,10=6,60 | m3 | 6,60 |  |  |
| Razem dział 2: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D-01.02.02 Zdjęcie humusu |  |  |  |  |
| 7 d. 3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm ze składowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy. wg tabeli robót ziemnych 728,00 | m2 | 728,00 |  |  |
| 8 d. 3.1 | KNNR 1 0209-04 | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transportem na odkład. Miejsce odkładu zapewni Wykonawca. wg tabeli robót ziemnych 114.0-87.0 = 27.00 | m3 | 27,00 |  |  |
| 9 d. 3.1 | KNNR 1 0205-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku sam. samowyład. na odkład. Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i musi ono być zaakceptowane przez Inżyniera. 30,00 | m3 | 30,00 |  |  |
| 10 d. 3.1 | KNNR 1 0311-01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi wg tabeli robót ziemnych 30,00 | m3 | 30,00 |  |  |
| 11 d. 3.1 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów w gruntach kat. I-III wg tabeli robót ziemnych 158,00 | m2 | 158,00 |  |  |
| Razem dział: D-01.02.02 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 12 d. 3.2 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III-IV - przykanaliki: 4,0*0,80*1,20 - rów kryty fi 300: 28,0*0,90*1,50 - rów kryty fi 400: 92,0*1,0*1,50 4.0*0.8*1.2+28.0*0.9*1.5+92.0*1.0*1.5 = 179.64 | m3 | 179,64 |  |  |
| 13 d. 3.2 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych G1 z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm Is=1,0 przykanaliki: 4,0*0,80*1,20-(4,0*0,03) rów kryty fi 300: 28,0*0,90*1,50-(28,0*0,07) rów kryty fi 400: 92,0*1,0*1,50-(92,0*0,13) [4.0*0.80*1.20-(4.0*0.03)]+[28.0*0.90*1.50-(28.0*0.07)]+[ 92.0*1.0*1.50-(92.0*0.13)] = 165.60 | m3 | 165,60 |  |  |
| 14 d. 3.2 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm zgodnie z dokumentacją z rur HDPE z włazem żeliwnym, na lawie z betonu C 12/15 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Wg planu sytuacyjnego - 3 szt | szt. | 3,00 |  |  |
| 15 d. 3.2 | KNNR 11 0405-03 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem i osadnikiem h=0,50m na ławie z betonu C 12/15 gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Wg planu sytuacyjnego 1,00 szt. | szt. | 1,00 |  |  |
| 16 d. 3.2 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne z tworzyw sztucznych HDPE o śr.500 mm z osadnikiem h=0,50m i kratą żeliwną dla ruchu ciężkiego. Studzienka posadowiona na ławie fundamentowej gr. 20 cm z betonu klasy C12/15 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Wg planu sytuacyjnego 2,00 szt. | szt. | 2,00 |  |  |
| 17 d. 3.2 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm 28,00 | m | 28,00 |  |  |
| 18 d. 3.2 | KNNR 4 1308-07 | Kanały z rur PEHD o śr. 400 mm 92,00 | m | 92,00 |  |  |
| 19 d. 3.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4,00 | m | 4,00 |  |  |
| Razem dział: Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Elementy ulic |  |  |  |  |
| 3.3. 1 |  | D-08.01.01. Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 20 d. 3.3 | KNR2-31 0401-04, KNNR 6 0403-03 | Wykonanie rowka i ustawienie krawężnika betonowego typ średni o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 0,06m3/m betonu C-12,5/15 (35 cm x25 cm) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm 120,00 | m | 120,00 |  |  |
| Razem dział: D-08.01.01. Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  |
| 21 d.3.3.2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 124,00 | m | 124,00 |  |  |
| Razem dział: D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |
| 22 d.3.3.3 | KNNR 6 0106-06 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne (chodnik + zjazdy) 240,00 | m2 | 240.00 |  |  |
| 23 d.3.3.3 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 135,00 | m2 | 135.00 |  |  |
| 24 d.3.3.3 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Kostka materiał Inwestora (z rozbiórki) Transport po stronie Wykonawcy. 135,00 | m2 | 135.00 |  |  |
| Razem dział: D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zjazdy |  |  |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 6 0106-06 | Warstwy odsączające z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 15 cm 105,00 | m2 | 105.00 |  |  |
| 26 d.4 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm zagęszczonej mechanicznie po zagęszczeniu gr. 15 cm 105,00 | m2 | 105,00 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 105,00 | m2 | 105,00 |  |  |
| Razem dział 4: Zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Poszerzenie nawierzchni |  |  |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 47 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| 30 d.5 | KNNR 2-31 0111-03 | Stabilizacja kruszywa cementem o Rm > 2 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| 31 d.5 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| 32 d.5 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| 33 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 120,00*0,60=72,00 | m2 | 72,00 |  |  |
| Razem dział 5: Poszerzenie nawierzchni |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.