ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZADANIE NR 1

1.1 „Drukarka laserowa monochromatyczna (nabiurkowa) A4 – DLt” – 50 szt.

| Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) |  |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa, mono, rozdzielność tonera i bębna |
| Pamięć | 32 MB |
| Interfejsy | port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX; |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi; |
| Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej | maksymalnie 9 sekund; |
| Minimalna szybkość druku | 35 str. A4/min; |
| Automatyczny druk dwustronny | TAK |
| Normatywne obciążenie iesięczne | 10 000 str.; |
| Podajniki (wbudowane) | 1 podajnik w formie kasety zamkniętej na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2; 1 podajnik ręczny (wielofunkcyjny) na minimum 50 arkuszy A4 80 g/m2; |
| Taca odbiorcza | umiejscowiona na górze drukarki na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2; |
| Języki drukowania | emulacja lub standard PCL6; |
| Funkcje dodatkowe | wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności użycia komputera), wbudowane (zintegrowane) gniazdo USB służące do bezpośredniego drukowania z pamięci flash USB; |
| Gramatura papieru | 60 – 220 g/m2; |
| Wysokość | nie więcej niż 500 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8, 10 (również w wersji 64-bit), MacOS X, Linux |
| Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
| Pobór prądu w trakcie drukowania | nie więcej niż 650 W |
| Zużycie energii według Energy Star podawane przez Producenta | maksymalnie 4 kWh/tydzień |
| Dokumenty | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta drukarki – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się. W sytuacji kiedy autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce jest jednocześnie firmą serwisującą, przedmiotowe oświadczenie nie będzie wymagane dla firmy serwisującej; Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, |
| Ukompletowanie | - Kabel zasilający z końcówką odpowiednią do posiadanego przez urządzenie gniazda zasilania, umożlwiający zasilanie z sieci 230V., - kabel RJ-45–RJ-45, UTP, kat 6 o długości min 3 m. - kabel USB 2.0 o długości min 3 m, - instrukcja obsługi (w formie papierowej lub elektronicznej)., - Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej). |
| Wyposażenie | - tonery wystarczające na wydrukowanie minimum 45 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia) – należy wyszczególnić wszystkie tonery czarne potrzebne do wydrukowania minimum 45 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia) podając numer partii tonera wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 45 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia); - bębny wystarczające na wydrukowanie minimum 90 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia) – należy wyszczególnić wszystkie bębny potrzebne do wydrukowania minimum 45 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia) podając numer partii bębna wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 90 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia); Powyższe wyposażenie: - nie stanowi kompletu (komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta urządzenia), a oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe wyposażenie, ukompletowanie), to każda powinna posiadać Jednolity Indeks Materiałowy, oznaczenie i kod producenta oraz występować jako oddzielna pozycja formularza cenowego, - nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego urządzenia. |
| Wymagania dodatkowe | Tonery i bębny muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

ZADANIE NR 2

2.1 „Drukarka laserowa kolorowa (nabiurkowa) A4 - DLCt” – 20 szt.

| Drukarka laserowa kolorowa A4 (parametry minimalne) |  |
| --- | --- |
| Technologia druku | laserowa; kolor, rozdzielność tonera i bębna, |
| Pamięć | 256 MB; |
| Interfejsy | port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX; |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi; |
| Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej | maksymalnie 10 sekund; |
| Czas wydruku pierwszej strony kolorowej | maksymalnie 11 sekund; |
| Minimalna szybkość druku w kolorze | 25 str. A4/min; |
| Minimalna szybkość druku w czerni | 25 str. A4/min; |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| Normatywne obciążenie miesięczne | 50 000 str. A4; |
| Podajniki (wbudowane) | 1 podajnik w formie kasety zamkniętej na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2; 1 podajnik ręczny (wielofunkcyjny) na minimum 50 arkuszy A4 80 g/m2; |
| Taca odbiorcza | umiejscowiona na górze drukarki na minimum 150 arkuszy A4 80 g/m2; |
| Języki drukowania | emulacja lub standard PCL6; emulacja lub standard Postscript Level 3. |
| Funkcje dodatkowe | wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności użycia komputera), wbudowane (zintegrowane) gniazdo USB służące do bezpośredniego drukowania z pamięci flash USB; |
| Gramatura papieru | 60 – 220 g/m2 |
| Wysokość | nie więcej niż 500 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win 10 (również w wersji 64-bit), MacOS X, Linux |
| Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
| Pobór prądu w trakcie drukowania | nie więcej niż 700 W |
| Zużycie energii według Energy Star podawane przez Producenta: | maksymalnie 3 kWh/tydzień; |
| Dokumenty | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta drukarki – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się. W sytuacji kiedy autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce jest jednocześnie firmą serwisującą, przedmiotowe oświadczenie nie będzie wymagane dla firmy serwisującej; Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu – Wykonawca złoży dokument potwierdzający, |
| Wymagania dodatkowe | Tonery i bębny muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek; Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. |
| Ukompletowanie | - Kabel zasilający z końcówką odpowiednią do posiadanego przez urządzenie gniazda zasilania, umożlwiający zasilanie z sieci 230V., - kabel RJ-45–RJ-45, UTP, kat 6 o długości min 3 m. - kabel USB 2.0 o długości min 3 m, - instrukcja obsługi (w formie papierowej lub elektronicznej)., - Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej). |
| Wyposażenie | - tonery czarne wystarczające na wydrukowanie minimum 15 000 stron A4 (przy 5% pokrycia) – należy wyszczególnić wszystkie tonery czarne potrzebne do wydrukowania minimum 15 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia) podając numer partii tonera wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 15 000 stron czarnych A4 (przy 5% pokrycia); - tonery kolorowe wystarczające na wydrukowanie minimum 12 000 stron kolorowych A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY) – należy wyszczególnić wszystkie tonery CMY potrzebne do wydrukowania minimum 12 000 stron kolorowych A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY) podając numer partii każdego tonera CMY wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 12 000 stron A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY); - bębny czarne wystarczające na wydrukowanie minimum 30 000 stron czarnych a4 (przy 5% pokrycia) – należy wyszczególnić wszystkie bębny potrzebne do wydrukowania minimum 30 000 stron czarnych a4 (przy 5% pokrycia) podając numer partii bębna wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 30 000 stron czarnych a4 (przy 5% pokrycia); - bębny kolorowe wystarczające na wydrukowanie minimum 24 000 stron kolorowych A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY) – należy wyszczególnić wszystkie bębny CMY potrzebne do wydrukowania minimum 24 000 stron kolorowych A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY) podając numer partii każdego bębna CMY wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 24 000 stron A4 CMY (przy 5% pokrycia każdej składowej CMY); Powyższe wyposażenie: - nie stanowi kompletu (komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta urządzenia), a oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe wyposażenie, ukompletowanie), to każda powinna posiadać Jednolity Indeks Materiałowy, oznaczenie i kod producenta oraz występować jako oddzielna pozycja formularza cenowego, - nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego urządzenia. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

Zadanie nr; Nazwa; model, typ, marka.

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika