SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLA

KOD CPV       -      45112720-8

Roboty remontowe i zabezpieczające obszary wodne przy terenach

rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy Małogoszcz.

Opracował:                       Elżbieta Góral

Sprawdził:                        Sławomir Góral

Nr ewid. upr. KL-96/93

Lipiec, 2022 rok

Strona 1,-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  remontowych i zabezpieczających obszary wodne przy terenach rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy Małogoszcz w miejscowościach: Karsznice, działka nr 213, Mieronice, działka nr 153/1 i 153/2, Żarczyce Duże, działka nr 1051 i Lasochów działka nr 622.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót ziemnych i budowlanych  obejmujący w szczególności wymagania : właściwości materiałów , sposobu wykonania i oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Ustalenia   zawarte w niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4.Określenia podstawowe:

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - książka opatrzona pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służy do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny, organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości  wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z realizacją zadania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwymi dla danego zadania.

Strona 2,-

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, szczegółowymi instrukcjami producentów, wytycznymi ITB, ogólnymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i poleceniami Zamawiającego.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić z Zamawiającym przed przetargiem.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnionymi prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne  związane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami  Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów i wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaże ją Wykonawcy.

1.5.3.  Warunki zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizację umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie terenu, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki i urządzenia niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową za przedmiot umowy.

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  (wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót);

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

- przekroczeniem norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

Strona 3,-

Dlatego w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy , jak i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska  w trakcie realizacji robót obciążają wykonawcę.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną.

Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do  przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w maszynach i pojazdach , wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez jego personel.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe z odzysku lub pochodzące z recyklingu użyte do realizacji robót muszą mieć aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na-, nad- i podziemnych zgodnych z informacją wg planu lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego, oraz zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Ponadto wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu budowy, oraz uzyska niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jest to wymagane. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Strona 4,-

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonywania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

1.5.11 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, technologii lub stosowanych metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym – ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Jeśli Wykonawca wbuduje materiały niespełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną zużyte.

Po zakończeniu robót miejsce czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy własne materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiarze robót służą określeniu standardów jakościowych i technicznych.

Istnieje możliwość zamiany tych materiałów i urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z Inwestorem.

3.   SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , warunkach umowy i specyfikacjach technicznych zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Strona 5,-

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i   gotowości do pracy o parametrach    zgodnych z normami

ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP oraz w gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego, który nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba wykorzystywanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminach określonych umową wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy do przewozu materiałów muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt usuwał będzie wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Zamawiającego usunięte z terenu budowy.

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy,  za jakość zastosowanych materiałów i realizowanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie robót przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt , jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

UWAGA:

Prace związane z remontem i modernizacją  będą prowadzone wokół obszarów wodnych przy terenach rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy Małogoszcz.  Z tego też względu należy starannie opracować organizację robót i przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia i wygrodzenia, aby prace budowlane w jak najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie w obszarze prowadzonych robót.

Strona 6,-

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  oraz jakość wbudowywanych materiałów i musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.

Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąg obmiarów i zatwierdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd,  przeoczenie lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , realizowane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny robót.

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegają zakryciu, który będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej robót oraz obmiaru robót.. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub podejmie decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiór częściowy robót:

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót z zastosowaniem uproszczonej procedury odbioru.

W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Strona 7,-

8.4. Odbiór końcowy zadania:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz przyjęcia kompletności dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy, która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami;

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót;

- Dziennik Budowy i książkę obmiaru;

- uwago i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceń;

- receptury robocze i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót:

Odbiór ostateczny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej skalkulowana przez Wykonawcę ustalona jako jednostka dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji i w okresie gwarancyjnym.

Strona 8,-

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny(tekst jednolity Dz.U. 55/1990)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz.U. Nr 138/2001 poz.1555).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/1995 poz. 28) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62/2001 poz.627).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – O odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10 poz. 48).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. 17/2000 poz.219).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwiec 2002r w sprawie dziennika budowy,montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r nr 108,poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. nr 47, poz. 401)

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Strona 9,-

B -01.00

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i zabezpieczających obszary wodne przy terenach rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy Małogoszcz w miejscowościach: Karsznice, działka nr 213, Mieronice, działka nr 153/1 i 153/2, Żarczyce Duże, działka nr 1051 i Lasochów działka nr 622.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych:

- roboty pomiarowe geodezyjne,

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- mechaniczne karczowanie powierzchni stawu i grobli,

- udrożnienie, oczyszczenie z roślinności i obrobienie na czysto skarp i dna rowu mechanicznie,

- mechaniczne plantowanie urobku,

- pogłębienie i oczyszczenie skarp, grobli i dna stawu o 50-60 cm z przemieszczeniem ziemi na odległość do 60 m,

- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,

- obrobienie na czysto skarp i korony grobli z obsianiem trawą.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały:

- mieszanka traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby

3. Sprzęt:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

− ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. Transport:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

Strona 10,-

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5. Wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów.

6. Kontrola jakości robót:

Zasady ogólne

- Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: oględziny zewnętrzne całości umocnień, wyrywkową kontrolę jakości robót, wyrywkową kontrolę wymiarów, kontrolę falistości powierzchni wyprofilowanych skarp

- Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z projektem (przedmiarem), ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydawanymi w czasie wykonywania robót.

- Kontrolę należy przeprowadzać w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości.

7. Obmiar robót:

7.1. Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostkami obmiarowymi są:

- ha (hektar) roboty pomiarowe,

- m (metr) udrożnienie skarp i dna rowów,

- m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych,

- m2 (metr kwadratowy) plantowanie i obsianie trawą skarp.

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności:

Ogólne wymagania dotyczące  podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1ha, 1m2, 1 m3 lub 1mb obejmuje wszystkie roboty. Ustalenia dotyczące płatności zostały podane w umowie o wykonanie przedmiotowych prac.

10. Normy:

PN - 68/B-06050  Roboty ziemne budowlane

PN - 78/R65023    Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

Strona 11,-

B -02.00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i zabezpieczających obszary wodne przy terenach rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy Małogoszcz w miejscowościach: Karsznice, działka nr 213, Mieronice, działka nr 153/1 i 153/2, Żarczyce Duże, działka nr 1051 i Lasochów działka nr 622.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót zagospodarowania terenu:

- kanały przepustowe z PP fi 600 mm ze ściankami czołowymi,

- kanały rurowe betonowe fi 80 cm i fi 50 cm ze  ściankami czołowymi,

- studnie przelotowe z kręgów fi 120 cm i fi 100 cm

- umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm,

- utwardzenie placu z kruszywa łamanego,

- nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm z obrzeżami,

- montaż barier ochronnych stalowych,

- montaż i ustawienie wyposażenia.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały:

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury z tworzywa PP

Rury PP  o średnicy nominalnej fi 600 mm w klasie sztywności SN 8, grubość ścianki 3,5 mm zgodne z PN-EN 1852-1;2018-02 i PN-EN 13476-3+A1:2009 są stosowane do budowy kanałów odwadniających, odporność chemiczna wg ISO/TR 10358:1993.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe o średnicy 80 cm i 50 cm ze stopką z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, mrozoodporności F150, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5%.

2.2.3. Ścianki czołowe

Ścianki czołowe do rur fi 60 cm, 80 cm i 50 cm z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, mrozoodporności F150, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5%.

2.3. Studzienki ściekowe

2.3.1. Kręgi żelbetowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy 120 cm i 100 cm z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, mrozoodporności F150, stopień wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5%,   zbrojone stalą B500SP,  (kręgi dolne z dnem)

2.3.2. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy  C35/45 zbrojonego stalą B500SP.

2.3.3. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalą B500SP.

Strona 12,-

2.4. Kruszywo na podsypkę

Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkowych powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043.

2.5. Płyty ażurowe

Elementy umocowania skarp z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm powinny spełniać wymagania norm BN-80/6775-03/01.

2.6. Kruszywo na utwardzenie placu

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN – 13043:2004.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN – 13043:2004.

2.7. Kostka brukowa grub. 6 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.                                                                                                     Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.                                      Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości	± 3 mm,

- na szerokości	± 3 mm,

- na grubości	± 5 mm.

Kolory kostek do uzgodnienia z Inwestorem.                                                                                       Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).                                                                                                Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  i wynosić nie więcej niż 5%.

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.8. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.                                                                                                     Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.                                      Powierzchnia górna obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Nasiąkliwość obrzeży betonowych powinna odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1340 i nie może być większa niż 6%. Odporność obrzeży na zamrażanie/rozmrażanie D zgodnie z PN-EN 1340. Odporność na ścieranie I zgodnie z PN-EN 1340.                                                    2.9. Bariery ochronne                                                                                                                             Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę techniczną. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery . Do elementów tych należą bariery typu U-12a-1 i typ U-12a typ olsztyński. Długość barier drogowych to 150 cm x wysokość 110 cm, średnica rury słupka i przęsła ø 48,3 mm - do wbetonowania, biała z czerwonymi pasami. Zabezpieczenie: ocynk hutniczy (ogniowy)  wykonany zgodnie z normą PN EN-ISO 146, lakierowanie proszkowe (wg palety RAL: biało-czerwony).

Strona 13,-

2.10. Wyposażenie

Dostawa i montaż wyposażenia terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy obszarach wodnych tj.

grila betonowego,ławek parkowych, stołu parkowego, koszy parkowych zgodnie z instrukcjami producentów zgodnie z parametrami określonymi w zakresie robót do wykonanie.

2.11. Składowanie materiałów

2.11.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.11.2.Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.11.3. Kruszywa Jeżeli     kruszywo     przeznaczone do      wykonania     warstwy odsączającej   lub odcinającej nie jest wbudowane     bezpośrednio po dostarczeniu     na budowę  i  zachodzi    potrzeba jego   okresowego składowania, to Wykonawca    robót powinien   zabezpieczyć    kruszywo   przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.                                                                                   2.11.4. Elementy prefabrykowane i drogowe                                                                                           Elementy składowane na paletach.                                                                                                                 2.11.5. Elementy barier                                                                                                                      Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta.

3. Sprzęt:

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−   żurawi budowlanych samochodowych,

−   koparek przedsiębiernych,

−   sprzętu do zagęszczania gruntu,

- równiarek,

- walców statycznych,

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

4. Transport:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanałowych

Rury PVC, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport kręgów Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

4.4. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Strona 14,-

4.6. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

- 4.7. Transport betonowych kostek brukowych  i obrzeży                                                                               Uformowane w czasie produkcji   kostki betonowe układane są warstwowo    na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości   betonu min. 0,7 R, kostki   przewożone  są na  stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię   i spina taśmą    stalową, co gwarantuje      transport samochodami w nienaruszonym stanie.    Kostki     betonowe można również     przewozić    samochodami na paletach transportowych producenta.

4.7. Transport elementów barier stalowych.

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości od 15 cm z zagęszczeniem i stabilizacją cementem.

5.5. Roboty montażowe

5.5.1. Kanały i przepusty

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanałów i przepustów należy przestrzegać następujących zasad:

− trasa kanału powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie między studniami rewizyjnymi,

− połączenie kanałów może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,

− spadki kanałów powinny wynosić od min. 1 % do max. 5 % ,

5.5.3. Studnie przelotowe

Studnie przelotowe, wbudowane na kanale z pokrywą żelbetową.

Podstawowe wymiary:

− średnica wewnętrzna studni 1200mm i 1000mm:

− głębokość studni 2,00 m;

5.5.4. Obudowy wylotów przepustów.

Obudowy wylotów przepustów należy wykonać z prefabrykowanych ścianek czołowych.              5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Strona 15,-

5.6. Układanie elementów prefabrykowanych

Elementami prefabrykowane zastosowane dla umocnienia skarp i rowów to:

- płyty ściekowe betonowe, ażurowe 60x40x8 cm. Płyty  ażurowe należy układać na gruncie rodzimym. Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić ziemią.

- 5.7. Utwardzenie placu z kruszywa łamanego                                                                                                              Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej: warstwa dolna grub 30 cm z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63 mm i warstwa górna grub. 12 cm o uziarnieniu 4-31,5 mm.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

- 5.8. Układanie chodników                                                                                                                              Nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego  wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego warstwie odsączajacej grub. 12 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 4-31,5 mm grub. 8 cm w uprzednio wykonanym korycie. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Kostkę układa się na tzw. „wysiewce” w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.              Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.                  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.                           5.9. Obramowanie nawierzchni                                                                                                              Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować obrzeża  betonowe 30x8 cm wg BN-80/6775-03/04 układane na ławie betonowej z betonu C12/15.

5.10. Montaż bariery.

Sposób montażu barier - betonowanie w gruncie, beton C12/15. Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach barier.

5.11. Wyposażenie

Montaż zgodnie z instrukcjami producentów śrubami do stóp fundamentowych betonowych C12/15.

Strona 16,-

6. Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.Zasady ogólne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien ustalić i wykonać pomiary robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.2,

− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ≤ 2 cm,

− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ≤ 1 cm, − równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,

− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

6.4 Kontrola jakości układanych nawierzchni z kostki

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.7 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

- 6.4.1. Badania w czasie robót                                                                                                                                     -Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.                                                                                                                                               - Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.8 niniejszej SST.                     - Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.8 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.                                                                                                               -Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

- Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

- Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

- 6.5 Kontrola prawidłowości zamontowania barier ochronnych i wyposażenia.

7. Obmiar robót:

7.1. Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

1 m (metr) dla kanału

1 szt. (sztuk) dla studni przelotowej

1 szt.(sztuk) dla obudowy wylotów

1 m2 (metr kwadratowy) umocnienie skarp płytami ażurowymi

1 m2 (metr kwadratowy) utwardzenie placu z kruszywa łamanego

- Strona 17,-

- 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchnie z kostki brukowej

- 1 m (metr) montaż obrzeży

- 1 m (metr) montaż barier ochronnych stalowych,

- 1 szt (sztuka) montaż i ustawienie wyposażenia.

8.Odbiór robót:

8.1. Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− montażowe wykonania kanału,

− wykonane studni rewizyjnych i przelotowych,

− zasypany zagęszczony wykop,

- podkłady i podsypki pod nawierzchnie.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót

9. Podstawa płatności:

Ogólne wymagania dotyczące  podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa  1 m2, 1 m3 1 mb i  1 szt obejmuje wszystkie roboty. Ustalenia dotyczące płatności zostały podane w umowie o wykonanie przedmiotowych prac.

10. Normy:

PN – 68/B-06050 -   Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 1852-1:2018-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B.

PN – EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

PN – B – 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN – 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN – 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN – 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonów

PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu PN-H 93220:1018-02 - Stal do zbrojenia betonu - Specjalna stal zbrojeniowa B500SP - Pręty i walcówka żebrowana zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

PN-EN-206-1:2003 – Beton zwykły

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania,

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

PN-EN 1340:2004 – Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

Strona 18,-

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

3. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (kwiecień 2010)

4. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych. Transprojekt Warszawa 2007 r. 4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 5

5. Projekt rur do wykopów otwartych zgodnie z PN – EN 1916:2005 Poltebud, Wrocław, czerwiec 2007 r.

6. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

7. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm .

Strona 19,-