domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

# PROJEKT WYKONAWCZY:

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo – badawczego

w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

BRANŻA: DROGI

lokalizacja:

Tresta, ul. Rybna 28

gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

nr działek ewidencyjnych: 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2, 353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

oraz dla przebudowy jazu piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) działka nr 1/3 obręb: Karolinów

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

# data sporządzenia: październik 2018

|  | Nr uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: inż. Ryszard Sidorowicz | SLK/0096/PWOK/03 |  |  |
| Sprawdził: inż. Janusz Muś | AG.II.4/AZ/7131-2/ 50 2/01 |  |  |
| Współpraca: |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

1.Przedmiot inwestycji

2.Warunki geotechniczne podłoża

3.Rozwiązania sytuacyjne

3.1.Stan istniejący

3.2. Stan projektowany

3.2.1. Drogi wewnętrzne

3.2.2. Miejsca postojowe,

4.Rozwiązania wysokościowe

5.Odwodnienie

6.Rozwiązania konstrukcyjne

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1	Projekt zagospodarowania terenu.	1:500

Rys. 2	Przekroje konstrukcyjne.	1:50

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje budowę obsługi komunikacyjnej dla zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- budowę dróg wewnętrznych,

- budowę miejsc parkingowych,

Podstawą do opracowania projektu były:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r.Poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.06.1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 poz. 622 oraz Dz. U. Nr 72 poz. 850.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM – Warszawa 1997 r.

Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy i normy techniczne oraz akty normatywne obowiązujące w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Warunki geotechniczne podłoża

Warunki gruntowe:

Na podstawie wierceń wykonanych do głębokości od 3,0 do 4,5 m p.p.t. stwierdza się

w budowie geologicznej terenu zaleganie plejstoceńskich oraz holoceńskich piasków rzecznych tarasu nadzalewowego Strugi.

Holoceńskie piaski rzeczne są dość słabo zagęszczone (stopień ID= 0,45).

W ich składzie przeważają piaski średnie z przewarstwieniami grubych ze żwirkami do pospółek włącznie. Często spotykana jest niewielka domieszka rozproszonych szczątków drewna. Plejstoceńskie piaski rzeczne są w stanie zbliżonym do zagęszczonego (stopień ID= 0,66). Skład zbliżony do piasków holoceńskich z większym i wzrastającym z głębokością udziałem piasków drobnych.

Piaski te nadbudowane są lokalnie namułami pylastymi i piaszczystymi o miąższości 0.4-0.7m. Całość terenu  pokrywają nasypy o zróżnicowanej miąższości, osiągającej 2,0m, skutecznie maskujące pierwotną, naturalnie ukształtowaną powierzchnię.

- W skład nasypów wchodzą nasypy niebudowlane uznane za nienadające się do większości celów inwestycyjnych (w tym bezpośredniego posadowienia), ze względu zróżnicowany skład, w którym silnie zanieczyszczone domieszkami humusowymi (gleba) piaski o ciemnoszarych i czarnych barwach i zmiennej zawartości gruzu budowlanego, przemieszane są z partiami czystych – żółtych, beżowych piasków trudno odróżnialnych od rodzimego podłoża.

Warunki wodne

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,2 ÷ 1,4m w

północnej części terenu stacji i ponad 2,0m w środkowej i południowo-wschodniej części a także na fragmencie zachodnim terenu.

Dokładne wyniki badań oraz zestawienia parametrów geotechnicznych ujęte zostały w opinii o warunkach gruntowo-wodnych dla projektu modernizacji stacji terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

- Rozwiązania sytuacyjne

  - Stan istniejący:

Miejsce realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Treście przy ulicy Rybnej 28,

gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie na terenie działek 84/1, 98, 99, 100/4, 102, 103, 104/4, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 125, 128/2, 129, 132/2, 132/4, 138/2, 141/2, 353/2, 354/2, 147/5 obręb Tresta,

1/3 obręb Karolinów.

Inwestycja obejmuje obszar obecnie zabudowany kilkoma budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, zlokalizowanymi głównie w północnej części terenu.

Przez środkową część terenu przechodzi droga gruntowa szerokości 2,5 ÷ 3,5m, która przy końcu przechodzi w nawierzchnię betonową.

Część południowa terenu to głównie tereny zieleni, na których występują liczne rowy rowostawy oraz przepusty.

  - Stan projektowany:

Obsługę komunikacyjną projektowanych (wg odrębnego opracowania) budynków zaplecza naukowo-badawczego oraz Pompowni w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście stanowić będzie układ dróg wewnętrznych.

W obrębie budynków zaplecza naukowo-badawczego oraz prowadzącą w kierunku bramy wjazdowej projektuje się drogi utwardzone kostką betonową, natomiast wokół stacji pompowni drogi projektuje się o nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Szerokość dróg utwardzonych kostką betonową wynosić będzie od 2,0 do 10,5m. Przy drogach wykonanych z kruszywa szerokość ta wynosić będzie 3,0m.

Obramowanie dróg wykonanych z kostki stanowić będzie krawężnik betonowy 15x30cm w świetle 12cm, ustawiany wzdłuż wyższej krawędzi drogi. Przy niższej krawędzi drogi należy wykonać krawężnik betonowy 15x30cm w świetle 0cm, zapewniając w ten sposób lepszy spływ wód opadowych z dróg na przyległe tereny zielone. Drogi z kruszywa należy obustronnie ograniczyć krawężnikami 15x30cm w świetle 0cm.

Na terenie planowanej inwestycji wzdłuż jednej z dróg projektuje szereg miejsc postojowych do parkowania prostopadłego przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz busa. Projekt przewiduje budowę 6 miejsc postojowych w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Miejsca przeznaczone dla aut osobowych projektuje się o wymiarach 2,5 x 5,0 (dla osoby niepełnosprawnej 3,6 x 5,0), natomiast miejsce przeznaczone dla autobusu o wymiarach 3,0 x 22,4m. Nawierzchnie wszystkich miejsc postojowych stanowić będzie płyta ażurowa 60 x 40 x 8cm.

Obramowanie miejsc postojowych od strony drogi stanowić będzie krawężnik betonowy15x30cm w świetle 0cm. Od strony terenów zielonych (głównie krawędź południowa) wygrodzenie należy wykonać w postaci krawężnika betonowego 15x30cm układanego na przemian w świetle 0 oraz 12cm.

W ramach inwestycji projekt zakłada również wykonanie wzdłuż niektórych ścian budynków opasek żwirowych szerokości 0,8 ÷ 1,1m - celem odizolowania terenów zieleni od ścian budynków.

Zestawienie powierzchni: powierzchnia projektowanych utwardzeń: 2448m2 w tym powierzchnia projektowanych parkingów: 200m2

Powyższe powierzchnie są zgodne z punktem 2, podpunktem 1.B  DECYZJI Nr 33/2017 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.5.2017

- Rozwiązania wysokościowe

Niweletę projektowanych dróg wewnętrznych należy dowiązać do projektowanych budynków zaplecza naukowo-badawczego oraz istniejących terenów sąsiadujących z drogami wewnętrznymi.

Miejsca postojowe dowiązać poziomu projektowanej drogi oraz do terenów z nimi sąsiadującymi.

- Odwodnienie

Wody odpadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny zielone.

- Rozwiązania konstrukcyjne

- Drogi wewnętrzne - nawierzchnia z kostki betonowej

- - kostka betonowa - 8 cm (np. Pozbruk Epoka kolor szary)

- - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- - podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (fr. 31,5÷63,0) - 20 cm

- - warstwa gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - 20 cm (gruntocement dowożony spoza terenu budowy)

- - warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm

- - warstwa odcinająca z geowłókniny

- Drogi wewnętrzne - nawierzchnia z kruszywa

- - nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (fr. 4,0÷31,5) - 20cm

- - podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (fr. 31,5÷63,0) - 20 cm

- - warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm

- - warstwa odcinająca z geowłókniny

- Miejsca parkingowe - nawierzchnia z płyty ażurowej

- - płyta ażurowa 60 x 40cm - 8 cm (np. Pozbruk, kolor szary)

- - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- - podbudowa z tłucznia kamiennego stab. mechanicznie (fr. 31,5÷63,0) - 20 cm

- - warstwa gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - 20 cm (gruntocement dowożony spoza terenu budowy)

- - warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm

- - warstwa odcinająca z geowłókniny

- Opaski żwirowe:

- - Żwir (fr. 0 ÷ 20mm), gr. 20 cm,

- - Warstwa odsączająca, pospółka gr. 15 cm,

- Parametry geotkaniny:

- - Surowiec – PP

- - Wytrzymałość przy zerwaniu (kierunek wzdłużny i poprzeczny) – 68 kN/m

- - Wydłużenie dla max wytrzymałości (kierunek wzdłużny i poprzeczny) – 14%

- - Wytrzymałość (odporność na przebicie statyczne) – 9000 N

- - Odporność na przebicie – 2,2 kN

- - Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka) - 12 mm

- - Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny – 4 l/m2s

- - Gramatura – 284 g/m2