Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 342/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa: odbiornika GNSS, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, tabletu graficznego, okularów rzeczywistości rozszerzonej i drukarki 3”

Część nr 1: Odbiornik GNSS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Odbiornik (zestaw) GNSS z opcjami Galileo HAS oraz RTK, obsługujący wszystkie systemy i sygnały GNSS Specyfikacja techniczna: • Obsługa - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS (L5) • Obsługiwane sygnały: • GPS: L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5 • GLONASS: G1, G2, G3+, P1, P2 • Galileo: E1BC, E5a, E5b, E6+ • BeiDou: B1i, B2i, B3i+, B10C+, B2A+, B2B+, • ACEBOC+ • QZSS: L1CA, L1C, L2C, L5, LEX+ • IRNSS: L5+ • Obsługa trzech częstotliwości dla pomiarów RTK o dokładności 1 cm w czasie rzeczywistym • Obsługa formatów poprawek DGNSS: RTCM 2.x, 3.x, CMR, CMR+ • Obsługa formatów plików obserwacyjnych: RINEX oraz binarny • Obsługa serwisu Galileo High-Accuracy Service (HAS) • Obsługa serwisu SBAS - (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/SouthPAN) • Czas pracy na baterii – min. 11 godz. • Połączenie Bluetooth • Kompatybilność z systemami Andriod, IOS, Windows • Wodoodporność na poziomie min. IP-67 Zawartość zestawu: • Odbiornik GNSS • antena GNSS • bateria • oprogramowanie iOS, Android oraz Windows • ładowarka • uchwyt na tyczkę • kabel antenowy • walizka transportowa |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Narzędzie do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Smartfon GSM z odbiornikiem sygnałów satelitarnych GNSS i skanerem LIDAR |  |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Procesor | A17 Pro lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjonowanie | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć wbudowana | min. 512 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujniki | LIDAR, rozpoznawania twarzy, barometr, czujnik zbliżenia, światła, żyroskop, akcelerometr |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat główny | min. 48 MP |  |  |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja | tytanowa |  |  |  |  |  |
| 7 | Ekran | oled, super retina XDR |  |  |  |  |  |
| 8 | Częstotliwość odświeżania ekranu | min. 120Hz |  |  |  |  |  |
| 9. | Przekątna ekranu | Min. 6,1” |  |  |  |  |  |
| 10. | Warstwa ochronna ekranu | Ceramic shield |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymiary wysokość/ szerokość/ grubość | Max 147 mm/ 71 mm/ 9 mm |  |  |  |  |  |
| 12. | Masa | Max 188 gr |  |  |  |  |  |
| 13. | Wodoodporność | IP 68 |  |  |  |  |  |
| 14. | Karta SIM | Obsługa dual SIM |  |  |  |  |  |
| 15. | Ładowania | Bezprzewodowe, przewodowe kabel USB C |  |  |  |  |  |
| 16. | Obudowa | Tytanowa, kolor do ustalenia z dostawcą |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja |  | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Tablet graficzny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Tablet graficzny |  |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Obszar roboczy[mm] | 160x100 +/- 15% wymiaru |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość | min. 5080 dpi |  |  |  |  |  |
| 3 | Ilość poziomów nacisku | min. 8192 |  |  |  |  |  |
| 4 | Interfejs | Bluetooth, USB |  |  |  |  |  |
| 5 | Pióro | Wacom Pro Pen 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Załączone wyposażenie | Pióro Wacom Pro Pen 2, przewód USB, 10 wymiennych końcówek pióra |  |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie | Windows 10 lub nowszy |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja |  | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Okulary rzeczywistości rozszerzonej

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Okulary rzeczywistości rozszerzonej (AR) + adapter bezprzewodowy Parametry techniczne urządzenia: - Wyświetlacz min.: FHD 1920x1080 RGB (per eye) - Współczynnik kontrastu: 100000:1 - FOV: 50° (16:10) - Tryby 2D/3D z możliwością przełączania - Jasność: min 600 nits - Regulacja jasności: min 6 poziomów - Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz - Color gamut: sRGB 106% (area ratio) - Regulacja dioptrii: 0.00D do -6.00D Dźwięk: - Kierunkowy głośnik HD - Mikrofon z redukcją szumów - Sterowanie głosowe AI Wbudowane sensory: - 9-osiowy czujnik grawitacyjny IMU - Śledzenie ruchu głowy co najmniej 3DoF - Wykrywanie ruchu Parametry: - Waga: max 80 kg - Rozmiar, max.: 180 mm (L) *160 mm (W) *45 mm (H) - Przyciski wymagane: Regulacja jasności & 2D/3D, Regulacja głośności. Adapter bezprzewodowy: - WLAN - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band - Bluetooth 5.3, A2DP, LE . |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Drukarka 3D

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Drukarka 3D Wymagane parametry: • Dodatkowa teksturowana płyta stołu • Zestaw 4 (min. 1 kg/szt.) filamentów PLA w 4 różnych kolorach: czarny, zielony, żółty, czerwony • Przestrzeń robocza ≥250 x 210 x 220 mm • Średnica filamentu 1.75 mm • Wysokość warstwy 0.05-0.30 mm • Płyta główna Własna, 32-bitowa elektronika • Silniki krokowe Precyzyjne silniki krokowe 0,9° X,Y (zapobiegają VFA) • Ekstruder Nextruder, Direct Drive, kompatybilny z E3D V6 • Elektronika ekstrudera Niestandardowa płytka pomocnicza do podłączenia wentylatorów, termistorów i innych komponentów. • Ścieżka filamentu Aluminiowy radiator, całkowicie metalowy hotend • System podawania filamentu System przekładni planetarnych Nextruder, przełożenie 10:1 • Średnica dyszy 0,4 mm (standardowo ) / możliwość montażu dyszy o innej średnicy • Maksymalna temperatura dyszy 290 °C • Maksymalna temperatura stołu 120 °C • Ekran LCD 3,5″ graficzny ekran z 65 000 kolorów lub większy • Łączność LAN, opcjonalnie moduł ESP Wi-Fi • Nośnik plików do druku Pamięć USB / LAN / Internet • Zaawansowane czujniki Czujnik filamentu, czujnik tensometryczny, Power Panic, 4 termistory o wysokiej precyzji + monitorowanie obrotów silników wentylatorów • Powierzchnia druku Magnetyczny stół grzewczy ze zdejmowanymi arkuszami ze stali sprężynowej z PEI • Kalibracja stołu Automatyczna, poziomowanie na podstawie siatki - tylko w obszarze druku • Obsługiwane materiały PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozyty i inne • Wymiary drukarki (bez szpuli) max. 10 kg, 500×550×400 mm; (X×Y×Z) +/- 10% wymiaru |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. Stawka podatku VAT 0% |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ