Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco”

# Opis zadania

# Teren prowadzenia robót

Drogi o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

Zakres robót określono w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający nie gwarantuje zlecenia robót w podanym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu ewentualnego zmniejszenia zakresu robót.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje, że 70% z planowanego zakresu robót zostanie wykonane do 31.05.2024 r. Pozostały zakres robót zostanie wykonany do 30.09.2024 r.

- Technologia wykonywania robót

    - Nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów

    - Sfrezowanie miejsca remontu do regularnych kształtów

    - Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu

    - Usunięcie wody doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego

    - Ewentualna regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej

    - Wypełnienie remontowanego ubytku masą mineralno – bitumiczną przy użyciu układarki

    - Mechaniczne zagęszczenie przy użyciu walca drogowego

    - Uszczelnienie krawędzi łaty zalewą asfaltową

    - Wywóz odpadów

UWAGA: uzyskaną podczas remontu frezowinę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. ul. Transportowa 1, 63 – 700 Krotoszyn

Masa mineralno – bitumiczna na gorąco powinna spełniać następujące wymagania:

- masa mineralno – bitumiczna o uziarnieniu 0÷8 mm, przy czym nie mniej niż 45% kruszywa powyżej 2,0mm z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg o kategorii ruchu KR-2

- Wykonawca winien zapewnić właściwą temperaturę masy (160˚C - 180˚C)

- masa winna spełniać wymogi normy  PN-EN 13108-1  i WT-2 2016.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym SST,

- wykonanie   przedmiotu    Umowy   w   oparciu   o   opis   przedmiotu   zamówienia   z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST

- umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych.

- skompletowanie  i   przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających   na
ocenę    prawidłowego    wykonania    przedmiotu    odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST,

- utrzymanie ładu i porządku  na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne    informowanie   Zamawiającego   o   zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu.

- Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu   na  teren   budowy pracownikom organów   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie   zadań   określonych ustawą Prawo  budowlane oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą ustawą   oraz   innym   pracownikom,   które   Zamawiający   wskaże   w   okresie   realizacji przedmiotu Umowy.