Opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej Dn 150 mm z przyłączami w ul. Pawła VI i ul. Zaleskiego do wysokości ul. Fałata w Szczecinie – etap I”

    - Zakres zamówienia obejmuje:

      - Budowę sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150 mm w ul. Pawła VI o łącznej długości ok. 437 m (W79-W42) wraz z hydrantami nadziemnymi p.poż Dn 80 mm (4 szt.);

      - Budowę sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 100 mm w ul. Słowackiego o łącznej długości ok. 16 m (W42-W47) wraz z hydrantem nadziemnym p.poż Dn 80 mm (1 szt.);

      - Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150 mm w ul. Zaleskiego do wysokości ul. Fałata o łącznej długości ok. 110 m (W42-W34);

      - Budowa przyłączy wodociągowych Dn80-100 mm żel. sfero. dla potrzeb obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ul. Pawła VI nr 1, nr 3 oraz ul. Słowackiego 17 – od strony ul. Pawła VI);

      - Budowa przyłączy wodociągowych Dy 63 mm PE i Dn 100 mm żel. sfero. dla potrzeb obiektów Wyższego Seminarium Duchownego (ul. Pawła VI nr 2);

      - Budowa przyłącza wodociągowego Dn 100 mm żel. sfero. w ul. Fałata (włączenie do komory wodomierzowej dla potrzeb zasilania instalacji wodociągowej Teatru Letniego);

      - Budowa przyłącza wodociągowego Dy 20 mm PE wraz z instalacją zdroju publicznego na dz. nr 3/3 obr. 2139 w rejonie ul. Zaleskiego/ul. Fałata.

Zakres jest zgodny z :

Dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektowo-Consultingowe „PROEKO” S.C.  z siedzibą w Szczecinie, ul. Wita Stwosza 3, zawierającą:

- Projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 400-150 mm z przyłączami w ul. Pawła VI i ul. Zaleskiego w Szczecinie” wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 917/23 z dnia 15.12.2023 r.;

- Projekt techniczny pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 400-150 mm z przyłączami w ul. Pawła VI i ul. Zaleskiego w Szczecinie”;

- Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych pn. . „Budowa sieci wodociągowej DN 400-150 mm z przyłączami w ul. Pawła VI i ul. Zaleskiego w Szczecinie”;

- Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunki posadowienia;

- Inwentaryzacja zieleni oraz projekt ochrony drzew;

- Specyfikacja Techniczna;

- Przedmiar robót.

Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt odtworzenia nawierzchni drogowych, opinia geotechniczna,  inwentaryzacja zieleni oraz projekt ochrony drzew, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, są elementami dokumentacji projektowej i stanowią Załącznik do SWZ.

Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres określony w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie technicznym, w projekcie odtworzenia nawierzchni drogowych, w opinii geotechnicznej,  w inwentaryzacji zieleni i projekcie ochrony drzew i specyfikacji technicznej.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne zawarte w opinii geotechnicznej.

Ilekroć w dokumentacji jest mowa o wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan to Zamawiający wymaga stosowania „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wod-kan Wydanie VI Sierpień 2020”

http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow

    - Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 917/23, z dnia 15.12.2023 r.;

4.  Warunki wykonawstwa i odbioru:

- Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy od odbioru końcowego.

- Wszystkie roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, z późn. zm.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.),

- koszty odtworzenia nawierzchni,

- koszty robót bezwykopowych,

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopów na czas budowy,

- koszty wynikające z inwentaryzacji zieleni i projektu ochrony drzew,

- koszty przeprowadzania prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym (w tym badanie wydajności hydrantów),

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram musi być systematycznie aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać następujące opracowania: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień.

- Wykonawca wykona i ustawi tablicę informacyjną budowy zgodnie  z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz.U.2002.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy              i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną budowy;

- Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora nadzoru.

- Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami               i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt;

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego  i Projektanta;

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy                        o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. (Dz. U. 2022 r. poz. 699). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Roboty kanalizacyjne i wodociągowe należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, wydanie VI, sierpień 2020 r.

- Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże  Zamawiającemu dokumentację odbiorową - powykonawczą, przygotowaną zgodnie             z „Wytycznymi dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej”.

5.  Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej:

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

- Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.

- Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

- Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez inwestora oraz Projektanta.

- Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu w 2 egz.

- W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy

  - Protokół przekazania placu budowy,

  - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu                           z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu do należytego stanu  i uporządkowania terenu,

  - Dziennik Budowy,

  - Uprawnienia:

kierownika budowy oraz jego zaświadczenie z właściwej Izby samorządu

zawodowego  potwierdzające wpis  na listę członków  tej  izby (kopia)

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

  - Kopia mapy zasadniczej z projektu zagospodarowania terenu                                z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian)

  - Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana                          w MODGiK w skali 1:500

  - Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

  - Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót

Dokumentacja inwentaryzacyjna przed zatwierdzeniem przez MODGiK

winna być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów                i urządzeń

Rozdział  IV: Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

Rozdział V: Oświadczenia właścicieli działek

  - Wykaz właścicieli działek

  - Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

c.    Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy, ZBiLK, ZUK itp.)

Rozdział  VI: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

- Protokół z przeglądu i odbioru końcowego sieci wodociągowej

- Protokoły z prób szczelności

- Protokoły z badania wody

- Protokoły z badania wydajności hydrantów

Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

- Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających

Rozdział VIII: Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń

- Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń

- Wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu, w języku polskim,

- Protokoły ze szkolenia pracowników

- Zestawienie wykonanych robót wodociągowych, z podziałem na długości wykonanych sieci, zasuw itp.

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań                             i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) –   w 2 egz.

6.  Odbiór końcowy:

Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w umowie i SWZ. Podstawą  wykonania przedmiotu umowy, będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wpis do  Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji zadania. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru  i przekazania do eksploatacji.