Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół”

- Przygotowanie terenu pod budowę

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0.724 km

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II 
z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi – 264,00 m3

- Podbudowa

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-VI na całej szerokości jezdni

- Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego i ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pod zjazdy)

- Roboty wykończeniowe

- Nawierzchnia gruntowa jako pobocze z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- Przełożenie kabli

- Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr. kat. III - pierwszy

- Przedstawienie słupa w linii napięcia nn

- Demontaż słupów żelbetowych linii NN

- Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego

- Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach – z demontażu

- Montaż mostków nierozłącznych ze złączką do zaprasowania (przekrój przewodów do 120 mm2) do przedłużenia przewodu AsXSn 2x25

- Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 
o przekroju do 4x50 mm2 (przewód z demontażu i nowy 1 m)

- Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 10 mm2) podmostkowanie odgałęzienia

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.