Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 365/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

Remont oświetlenia zewnętrznego – Kortowo I, III etap (wymiana słupów, opraw oświetleniowych i kabli).

ADRES OBIEKTU:

Fragment oświetlenia terenu w Kortowie I (etap III)

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Remont oświetlenia terenu w którego zakres wchodzi:

- wymiana słupów z wysięgnikami, opraw oświetleniowych, szafek zasilających i kabli oświetleniowych. W zakres zadania wchodzi wymiana słupów nr J2/1 do J2/8, J2/13, J2/47, J2/52 do J2/57, ST/1 do ST/9, Z/1 do Z/3  i okablowania między tymi słupami. W zakres zadania wchodzi również wymiana 2 szafek oświetleniowych TO/J2, TO/ST1 i TO/5. Numeracja zgodna z inwentaryzacją (załącznik nr 1).

- wymiana słupów, opraw i kabli przy siłowni zgodnie z projektem „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym dla zadania „siłownia na świeżym powietrzu” na terenie kampusu UWM w Olsztynie

- Zakres zamówienia:

  - Demontaż starych latarni (słupów z wysięgnikami i opraw oświetlenia zewnętrznego). Demontaż 28 szt. oświetlenia drogowego.

  - Demontaż wysięgników z oprawami (27 szt pojedynczy, 1 podwójny).

  - Demontaż kabli oświetleniowych – ok. 1300 mb

  - Demontaż szafek zasilających – 3 szt.

  - Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych

  - Wykonanie przepustów kablowych

  - Rozebranie nawierzchni

  - Ułożenie rur ochronnych.

  - Ułożenie odcinków kabla  YAKY 4x25 – ok. 1300 mb.

  - Ułożenie wzdłuż kabla bednarki ocynkowanej 25x4 – ok. 1300mb.

  - Montaż w miejsce zdemontowanych latarni nowych słupów h=7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m – 27 szt. (załącznik nr 2 i 3)

  - Montaż w miejsce zdemontowanych latarni nowych słupów h=7m z wysięgnikiem podwójnym 1m – 1 szt. (załącznik nr 2 i 3)

  - Montaż opraw typu LED na słupach i wysięgnikach (29 szt. typu drogowego oświetlenia – załącznik nr 2)

  - Montaż szafki oświetleniowej (4 obwody) - sterowanie za pomocą sterownika astronomicznego CPA 4.0 – 3 szt.

  - Pomiary linii kablowej nn

  - Uruchomienie oświetlenia

  - Obsługa geodezyjna (pomiar geodezyjny powykonawczy)

  - Odtworzenie nawierzchni zielonych, chodników, nawierzchni drogowych po robotach kablowych

Oświetlenie siłowni (Projekt załącznik nr 4)

  - Wymiana słupów z wysięgnikiem podwójnym i z fundamentem – 4 szt. (zgodnie z projektem)

  - Wymiana opraw – 8 szt. (zgodnie z projektem)

  - Wymiana uziemienia (zgodnie z projektem)

  - Wymiana kabli YAKY 5x25 (zgodnie z projektem)

DODATKOWE WARUNKI :

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający  wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

3.  Zastosowane słupy i oprawy muszą nawiązywać  do zamontowanych w zeszłorocznej inwestycji wzdłuż ulicy Prawocheńskiego

4.  W pobliżu drzew roboty kablowe wykonywać ręcznie, nie niszcząc systemów korzeniowych drzew

5. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

6.  Kolor słupów i opraw – oliwkowy (C-33)

7. Załącznik nr 2 i 3 wskazuje wymagane parametry urządzeń oświetlenia zewnętrznego

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 80 dni od podpisania umowy