Nr sprawy MZD.266.1.2024.I3/IK                                                                                 Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim

1. Opis stanu istniejącego obiektu

Istniejąca kładka zlokalizowana jest w ciągu ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki, nad torami kolejowymi w Ostrowie Wielkopolskim. Kładka jest konstrukcją stalową, nitowaną 
z pomostem dolnym wykonaną z kształtowników walcowanych. Składa się z trzech przęseł swobodnie podpartych. Obiekt przekracza równię stacyjną. Trzy podpory wykonano jako kratownicowe, czwarta od strony ulicy Ks. Skorupki żelbetowa, portalowa. Długość kładki około 90m. Schody na kładkę – konstrukcja stalowa z żelbetowymi, prefabrykowanymi stopniami i spocznikami. Cztery biegi schodowe od strony wschodniej oraz 4 od strony zachodniej oparto na żelbetowych podporach słupowych.

Istniejąca nawierzchnia ul. Skorupki na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do placu manewrowego w rejonie kładki wykonana jest z różnych rodzajów nawierzchni, w złym stanie technicznym. Planowane odwodnienie drogi włączone zostanie do istniejącej kanalizacji.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, opinii, uzgodnień i pozwoleń w zakresie obejmującym przebudowę wraz z dostosowaniem dla obsługi osób niepełnosprawnych kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki wraz z rozbudową ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do placu manewrowego w rejonie kładki – odc. dł. ok. 110m.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie wariantowej koncepcji nowej kładki pieszo-rowerowej z określeniem wskaźnikowych kosztów realizacji

- opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Skorupki od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do placu manewrowego w rejonie kładki

- opracowanie projektu budowlanego kładki (PZT + PAB) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi (PZT + PAB) wraz 
z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID,

- opracowanie projektów technicznych dla kładki i rozbudowy drogi,

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla kładki i drogi,

- opracowanie przedmiaru robót dla kładki i drogi,

- opracowanie kosztorysu ofertowego i inwestorskiego dla kładki i drogi,

- wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - jeśli zajdzie konieczność

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - jeśli zajdzie konieczność

- wykonanie badań podłoża gruntowego

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew

- inne elementy niezbędne do realizacji zadania

- opracowanie projektów podziału działek – 14 szt.

- uzyskanie zgód właścicieli działek na prowadzenie robót lub czasowe zajęcie

- opracowanie docelowej organizacji ruchu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

W zakresie przedmiotowego zadania wykonawca zobowiązany jest uwzględnić oraz zaprojektować i opracować:

- rozbiórkę istniejącego obiektu kładki

- budowę nowej kładki pieszo rowerowej, z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych, w miejscu istniejącego obiektu wraz z przęsłem nad ulicą Dworcową (droga gminna) przy założeniach:

- szerokość użytkowa nowej kładki 3,5m

- windy / rampy na końcach obiektu, na zejściu do ul. Dworcowej oraz zejście na peron dworca

- budowę systemu odwodnienia zapewniającego prawidłowe odwodnienie kładki

- budowę oświetlenia kładki oraz monitoringu

- rozbiórkę istniejących nawierzchni

- rozbudowę ul. Skorupki od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do placu manewrowego 
w rejonie kładki – odc. dł. ok. 110m (w tym m.in. budowa nawierzchni jezdni, przebudowa skrzyżowania w rejonie ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa miejsc postojowych, budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika, budowa odwodnienia - do istniejącej kanalizacji)

- pozostałe parametry zgodnie z „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1518) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”.

- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych 
w miejscach charakterystycznych.

- dokumentację geotechniczną, a w przypadku stwierdzenia gruntów niejednorodnych dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo 
i przedmiotowo przepisów, należy wykonać po 2 otwory geotechniczne pod każdą 
z podpór projektowanego obiektu oraz pozostałe otwory wg potrzeby

- projekty podziału działek – 14szt.

- projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem

- materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem - w razie konieczności

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego - w razie konieczności

- przebudowę ewentualnych urządzeń obcych

Inwestycja przebiegać będzie po działkach przeznaczonych pod komunikację, po działkach kolejowych i po działkach prywatnych.

Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie (w tym PKP) oraz wniosek o pozwolenie na budowę/ZRID.

Przedmiot umowy musi zapewniać możliwość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację i późniejszą eksploatację obiektu w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady DHNS (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/dla-instytucji/dnsh-zasada-nieczynienia-powaznej-szkody-srodowisku-do-no-significant-harm

Dokumentację należy przekazać w następującej ilości:

- projekt budowlany (PZT + PAB) - 4 egzemplarzach + ilość potrzebna do uzgodnień,

- projekty techniczne - 4 egzemplarze

- przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze

- projekt organizacji ruchu(docelowej i czasowej) - 2 egzemplarze

- dokumentacja w wersji elektronicznej

17.	Termin opracowania przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy

Opracowanie powinno spełniać warunki wynikające z:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)

- Ustawa z  dnia 7 grudnia 2023 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
       ze zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1518) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.)

a także z:

•	ustaleniami z zamawiającym,

•	Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi, DHNS.

•	innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca usługi jest zobowiązany do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji usługi oraz uwzględnić nowelizację przepisów.

Dokumentacja winna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia  i zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów, określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
(w tym z aktualnymi rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy  technicznej.

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalizację kosztów budowy 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia  założonych celów oraz zasadami DHNS.

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Dodatkowo Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętów, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.