Mogilno, dnia 08.03.2022 r.

ZDP.11.272.1.2022

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km”

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy D.05.03.05b, D.05.03.05a Specyfikacje dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT-2 2010 oraz WT-1, WT-2 2008. Zastosowanie wymagań zawartych w WT-1 oraz WT-2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach a szczególności skutkować będzie brakiem stabilności oraz odporności projektowanych mieszanek na deformacje trwałe. Wnosimy o zmianę wymagań i wyrażenie zgody na możliwość zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na zadaniu w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia wymagania i wyraża zgodę na zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na zadaniu w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.

Pytanie 2

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST w pkt. 5.8 tablica 12 dla warstwy ścieralnej oraz w pkt. 5.8 tablica 15 dla warstwy wiążącej podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 z wymagań WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Odpowiedź 2

Wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu należy wykonać zgodnie z tablicą 16 z wymagań WT-2 2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Pytanie 3

W dokumentacji przetargowej nie podano rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do zaprojektowania mieszanki na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W oraz na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3. Prosimy o wskazanie asfaltów, jednocześnie rekomendujemy zastosowanie do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC 16 W asfaltu drogowego 35/50 co pozwoli zwiększyć odporność nawierzchni na deformacje trwałe i wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni oraz do warstwy ścieralnej z AC 11 S asfaltu drogowego 50/70.

Odpowiedź 3

Do warstwy wiążącej/wyrównawczej zastosować AC 16 W asfaltu drogowego 35/50, do warstwy ścieralnej z AC 11 S asfaltu drogowego 50/70.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane pobocza.

Odpowiedź 4

Pobocza należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót poz. II Roboty ziemne SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonane mechanicznie – wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z dokopu, przy transporcie gruntu z odległości do 20 km.

Pytanie 5

Czy w ramach zadania są do wykonania wycinki drzew?

Odpowiedź 5

W ramach zadanie nie ma do wykonania wycinki drzew.

Pytanie 6

W związku z ryczałtowym charakterem zadania prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych, na podstawie których wykonana została tabela robót ziemnych oraz tabele wyrównań, żeby Wykonawca miał możliwość weryfikacji ilościowej ww. robót.

Odpowiedź 6

Zamawiający przekazuje przekroje poprzeczne jako załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dokona rozbiórek istniejącego oznakowania pionowego na czas wykonywania robót?

Odpowiedź 7

W porozumieniu z Wykonawcą, Zamawiający może dokonać rozbiórki istniejącego oznakowania pionowego kolidującego z wykonywanymi robotami drogowymi.

Pytanie 8

Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu z zaznaczeniem oznakowania poziomego jakie ma zostać wykonane w ramach kontraktu.

Odpowiedź 8

Oznakowanie poziome w ramach kontraktu należy wykonać zgodnie z szkicem oznakowania poziomego – załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 9

Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź 9

Okres gwarancji na oznakowanie poziome to 8 miesięcy.

Pytanie 10

Prosimy o załączenie załącznika nr 4 na który przywołuje SST D.05.03.26a "Geosiatki".

Odpowiedź 10

W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza załącznik nr 4, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 11

Czy wykonawca ma w ofercie uwzględnić pielęgnacje wykonanej w ramach zadania zieleni? Jeśli tak, to prosimy o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź 11

Wykonawca w ofercie ma uwzględnić pielęgnację wykonanej w ramach zadania zieleni – zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Okres pielęgnacji zieleni to 12 miesięcy.

Pytanie 12

Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonaną w ramach kontraktu zieleń.

Odpowiedź 12

Okres gwarancji na wykonaną w ramach kontraktu zieleni to 18 miesięcy.

Pytanie 13

Prosimy o określenie lokalizacji placu składowego Zamawiającego, na który należy odwieźć materiał z rozbiórki nawierzchni (Poz. 12 Kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 13

Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na plac składowy Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie ul. Marii Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno.

Pytanie 14

W związku z tym że załączona decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła prosimy o udostępnienie nowej aktualnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź 14

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydania dnia 22 lipca 2015 r. Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 05.08.2015 r. Prace geodezyjne rozpoczęto dnia 04.08.2018 r., co udokumentowane jest wpisem w dzienniku budowy. W związku z tym roboty zostały rozpoczęte i decyzja na budowę jest aktualna.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, wydłuża termin składania ofert w postępowaniu i jednocześnie zmienia termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 16.03.2022 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 16.03.2022 r. godz. 11:30

Nowy termin związania ofertą: 14.04.2022 r.

………………………………………..

(podpis Zamawiającego)