OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cz.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Cz.2  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej na, którą udzielono  zgłoszenie budowy Cz.1  (PB-2) AB.6743.532.2023  z dnia 12 czerwca   2023 r.   a dla Cz.2  Decyzja ZRiD  AB.670.10.2022 z dnia 13 marca 2023 r. oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

Cz.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Małe Swornegacie – Stary Młyn od km 3+635 do km 6+235 i od km 6+528,52 do km 12+388.

Droga w całym swym przebiegu ciągnie się od mostu na rz. Brda w m. Małe Swornegacie w km 3+635 do m. Stary Młyn w km 12+388. Droga przebiega głównie przez tereny zalesione oraz przez m. Bachorze i Funka. Droga ma nawierzchnie asfaltową, pobocza gruntowe oraz rowy wymagające rekultywacji.  Droga zostanie poszerzona do minimum 5,5m.  Zakres prac obejmuje wykonanie nowej organizacji ruchu  zgodne z załączonym opracowaniem.

Na odcinku km 6+235 do km 6+528,52 wykonać wg opracowania SPILUK PROJEKT – ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2624G NA ODCINKU OD km 3+770 DO km 4+003,71 ORAZ OD km 6+235 DO km  6+528,52”

W.w. projekt na odcinku km 3+770 do km  4+ 003,71 nie obejmuje ingerencji w nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej miejscami kostka do przełożenia,  częściowo  nowa   kostka 8x10x20 szara do ułożenia. Przełożenie wjazdów,  dostosowanie do nowych rzędnych

Przekrój normalny 3+635 do 4+810

Jezdnia

| 5 cm | SMA 8 PMB 45/80-55 |
| --- | --- |
| -3cm | frezowanie istniejącej nawierzchni |
|  | siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120MPa |
|  | istniejąca nawierzchnia/podbudowa |

Przekrój normalny 4+810 do 6+235 i od 6+528,52 do 12+388 dla istniejącej jezdni  ≥ 5,5 m

Jezdnia

| 8 cm | SMA 16 JENA PMB 45/80-50 |
| --- | --- |
|  | siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa |
|  | istniejąca nawierzchnia/podbudowa |

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. ok. 10 cm

Przekrój normalny 4+810 do 6+235 i od 6+528,52 do 12+388 dla istniejącej jezdni ˂  5,5 m (poszerzenie jedno lub dwustronne wg Planu sytuacyjnego oraz tabeli poszerzeń)

Jezdnia

| 8 cm | SMA 16 JENA PMB 45/80-50 |
| --- | --- |
|  | siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120MPa |
|  | istniejąca nawierzchnia/podbudowa |

Jezdnia – poszerzenie

| 8 cm | SMA 16 JENA PMB 45/80-50 |
| --- | --- |
|  | siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120MPa |
| 6 cm | AC 16P 35/50 |
| 20 cm | mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 |
| 20 cm | mieszanka związana C3/4 |

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. ok. 10 cm

Rowy

Oczyszczenie i renowacja przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni  z wyprofilowaniem skarp oraz ścinką nadmiaru pobocza wzdłuż oczyszczonych rowów wraz z wywózką urobku.  W linii ściany drzew należy przeciąć korzenie  mechanicznie przy użyciu jednozębnego głębosza do głębokości 1 m.  Materiał z frezowania nawierzchni drogi należy użyć jak materiał do wykonania poboczy.

- Przy przejściach dla pieszych należy wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z  płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane).

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi, należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować o utrudnieniach mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejezdności przejętego placu budowy, tj. zakresu drogi objętego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz utrzymywania wyznaczonych objazdów na swój koszt.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Cz.2  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235 do km 6+528,52

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52 wraz z przebudową istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującą z planowanym zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa droga jest drogą publiczną. Kategoria projektowanej drogi – droga powiatowa. Klasa projektowanej drogi – droga zbiorcza (Z). Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 3+770,00 do km 4+003,71 projektuje się jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,0 i nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, którą na krótkim fragmencie rozdzielono na ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwonej oraz chodnik szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. Jezdnię od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej zaplanowano oddzielić opaską szerokości o 0,4 m i nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Do posesji zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy  z kostki betonowej grafitowej. Istniejące urządzenia podziemnej i napowietrznej linii energetycznej przewidziano przebudować. Na odcinku drogi powiatowej nr 2524G od km 6+235,00 do km 6+528,52 projektuje się zmianę geometrii jezdni. Przewidziano jezdnię drogi powiatowej o szerokości od 5,5 m do 6,3 m i nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. Wzdłuż jezdni przewidziano jednostronną ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i z kruszywa. Jezdnię od projektowanej ścieżki rowerowej w obrębie przepustu zaplanowano oddzielić opaską szerokości o 0,4 m i nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Projektowane nawierzchnie ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika należy od strony jezdni drogi powiatowej oddzielić krawężnikiem betonowym 15x30 cm, natomiast na wysokości zjazdów krawężnikiem betonowym 15x22 cm. Z pozostałych stron oraz w celu obramowania ścieżki rowerowej o nawierzchni z kruszywa należy zastosować obrzeże betonowe 8x30 cm. Projektowane zjazdy zaplanowano obramować opornikiem betonowych 12x25 cm. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano przestawienie barierek ochronnych U-11a oraz ustawienie barierek ochronnych U-12a barwy żółtej.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi powiatowej (nakładka istniejącej konstrukcji):

- warstwa ścieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50              gr. 8 cm

- siatka do zbrojenia warstw asfaltowych                    120x120 MPa

Jezdnia drogi powiatowej (poszerzenie):

- warstwa ścieralna z SMA 16 JENA PMB 45/80-50                gr. 8 cm

- siatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 MPa

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 6 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z krusz. C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20 cm

- warstwa z mieszanki związanej C3/4 gr. 20 cm

Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowej):

• kostka betonowa grafitowa bezfazowa    gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         gr. 4 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 20 cm

Ścieżka pieszo-rowerowa:

• kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Ścieżka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej):

• kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 6 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 4 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Ścieżka rowerowa (nawierzchnia z kruszywa):

• warstwa ścieralna ze żwirowej mieszanki optymalnej  gr. 6 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Chodnik:

• kostka betonowa grafitowa szara      gr. 6 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Opaska:

• kostka betonowa szara bezfazowa    gr. 6 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

• podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Branża Elektryczna

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej  nn-0,4 kV  oraz istniejącego oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624G  na odcinku od km 3+770,00 do km 4+003,71 oraz od km 6+235,00 do km 6+528,52” Małe Swornegacie; DP 2624G; Gmina Chojnice; powiat chojnicki; woj. Pomorskie. Wejście na roboty energetyczne w terenie działki nr 816/4 należy uzgodnić bezpośrednio z właścicielem.

- Demontaż słupów oświetleniowych,

- Montaż słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji

- Montaż wstawek kablowych oraz przedłużenie istniejących kabli oświetleniowych za pomocą muf kablowych.

- Wymiana opraw oświetleniowych

- przestawienie istniejącego złącza ZK 609  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych
 2x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600.

- przestawienie istniejącego złącza ZK 610  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych 
3x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600

- przestawienie istniejącego złącza ZK 611  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych 
2x NAYY-J 4x240mm2 l=4m (2m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600. Istniejący WLZ do skrócenia i wprowadzenia do złącza w nowej lokalizacji.

- przestawienie istniejącego złącza ZK 612  zasilonego z ST 33809,  montaż wstawek kablowych 
2x NAYY-J 4x240mm2 l=6m (4m) oraz 1x NAYY-J 4x150mm2 l=6m (4m)  na istn. kablu YAKY 4x240mm2 obw. 600 oraz na istn. kablu YAKY 4x150mm2 obw. 600

- demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej ŻN-10 o nr. 611/1 oraz 611/2  ST 33809, demontaż linii napowietrznej AL. 4x35mm2

- ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25mm2 - 58m (51m) od istn. złącza ZK611 do istn. budynku mieszkalnego na działce nr. 816/2. Przeniesienie istn. układu pomiarowego z budynku do złącza ZK611

- Przy przejściach dla pieszych należy wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z  płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane).

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi, należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować o utrudnieniach mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejezdności przejętego placu budowy, tj. zakresu drogi objętego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz utrzymywania wyznaczonych objazdów na swój koszt.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.