## Pakiet 1												Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Pulsoksymetr – 2 sztuki.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Pulsoksymetr dedykowany do monitorowania noworodków, dzieci i osób dorosłych. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019. | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe na min.: 24 godziny ciągłej pracy i sieciowe. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II. | Parametry i wyposażenie dla każdej sztuki urządzenia: |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) i tętna. | TAK |  |
|  | Technologia pomiarowa zapewniająca poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru SpO2: 1-100 %. Dokładność pomiaru w zakresie 70-100%: - nie gorsza niż ±2% - osoby dorosłe i dzieci - nie gorsza niż ±3% - noworodki | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru tętna: 30-230 bpm. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe SpO2 oraz tętna i krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik indeksu perfuzji. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT min.: 2,4”. | TAK |  |
|  | Wybór grupy wiekowej z menu urządzenia z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmu. | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu głośności alarmu. Przycisk szybkiego czasowego wyciszenia. | TAK |  |
|  | Pamięć – zapis wartości mierzonych. Trendy tabelaryczne i graficzne. | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik dla noworodków. | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik na palec typu klips dla dzieci. | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik na palec typu klips dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilacz/ładowarka. | TAK |  |
|  | Gumowa osłona na urządzenie. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)