ZAŁACZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zasady dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych reguluje uchwała nr 693/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych”. W załączniku nr 1 do niniejszej informacji podano zasady obowiązujące w każdym z pięciu standardów określonych przez Zarząd Powiatu Chojnickiego.

Ulice powiatowe (załącznik nr 2 do niniejszej informacji) na terenie miasta Chojnice i Czersk, które są odśnieżane na całej szerokości, a likwidacja śliskości jest realizowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą lub samą solą na całej długości, tj. wg 2 standardu określonego w uchwale.

Drogi powiatowe zamiejskie (załącznik nr 3 do niniejszej informacji) o nawierzchni bitumicznej o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym, po których odbywa się regularna komunikacja zbiorowa oraz dowóz dzieci do szkoły, utrzymywane są wg 3 standardu określonego w uchwale, tj. jezdnia odśnieżana na całej szerokości, a likwidacja śliskości następuje w miejscach szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się:

- obszary zabudowane miejscowości (pomiędzy białymi tablicami),

- skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej,

- skrzyżowania z liniami kolejowymi,

- odcinki o pochyleniu powyżej 4 %,

- przystanki autobusowe,

- odcinki w pobliżu zbiorników wodnych i mokradeł,

- inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi,

W przypadku występowania lodowicy przewiduje się posypywanie dróg na całej długości.

Drogi powiatowe, po których nie odbywa się komunikacja zbiorowa oraz dowóz dzieci do szkół będą odśnieżane i posypywane w miejscach decydujących o możliwości ruchu drogowego (standard 4 określony w uchwale) po zwolnieniu sprzętu z dróg utrzymywanych w 3 standardzie, a pozostałe w miarę posiadanych sił i środków (załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

ROK 2022/2023

Załączniki:

- Standardy zimowego utrzymania dróg, określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Chojnickiego

- Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych według Standardu II

- Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych według Standardu III

- Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych według Standardu IV

Drogi zaliczone do kat. powiatowej w powiecie chojnickim, nie ujęte w załącznikach nr 2, 3 
i 4 będą utrzymywane według standardu V.

Załącznik nr 1. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH POWIATOWYCH, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST ZARZĄD POWIATU CHOJNICKIEGO

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( zlikwidowane ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu: |  | Od stwierdzenia zjawiska atmosferyczncgo przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przezniego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | I | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokosci łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu | -śnieg luźny może zalegać -błoto pośniegowe może występować | do 4 godz. do 6 godz. | -gołoledzi -szronu -szadzi -śliskości pośniegowej -lodowicy | do 3 godz. do 3 godz. do 3 godz. do 4 godz. do 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokosci łącznie zpoboczami utwardzonymi. | -śnieg luźny może zalegać -błoto pośniegowe może występować -może występować warstwa zajeżdzonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | do 4 godz. do 6 godz. do 6 godz. | -gołoledzi -szronu -szadzi -śliskości pośniegowej -lodowicy | do 3 godz. do 3 godz. do 3 godz. do 4 godz. do 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szekości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | -śnieg luźny może zalegać -może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych -zaspy mogą występować | do 6 godz. do 6 godz. do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kolumnie 3: -gololedzi do 5 godz. -szronu do 5 godz. -szadzi do 5 godz. -śliskości pośniegowej do 6 godz. -lodowicy do 5 godz. |  |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżowna na całej szerkości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząddrogi. | -śnieg luźny może zalegać -śnieg zajeżdżony może występować -języki śnieżne mogą występować -zaspy mogą występować Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | do 8 godz. dopuszczalne dopuszczalne do 8 godz. | W miejscach ustalonych -gołoledzi -śliskości pośniegowej -lodowicy | do 8 godz. do 10 godz. do 8 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | -śnieg luźny może zalegać -śnieg zajeżdżony może występować -nabój śnieżny może występować -zaspy mogą występować Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | do 16 godz. dopuszczalne dopuszczalne do 24 godz. | W miejscach ustalonych -gołoledzi -może występować śliskość pośniegowa | do 8 godz. dopuszczalne |

Załącznik nr 3

Wykaz dróg powiatowych utrzymanych według III Standardu

| Lp. | Droga | Numer drogi | Gmina / nazwa drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| CHOJNICE |  |  |  |
| 1 | Powiatowa | 2628G | Charzykowy - Chojniczki - Jarcewo - Krojanty - Nowa Cerkiew - Racławki |
| 2 | Powiatowa | 2632G | Chojniczki-Chojnice |
| 3 | Powiatowa | 2634G | Charzykowy-Karolewo |
| 4 | Powiatowa | 2640G | Krojanty-Pawłowo |
| 5 | Powiatowa | 2642G | Klawkowo- Lipienice- DG 236040G |
| 6 | Powiatowa | 2644G | Chojnice - Angowice - Nowy Dwór - Ogorzeliny - (Duża Cerkwica) |
| 7 | Powiatowa | 2645G | Chojnice - Lichnowy - Sławęcin - (Pamiętowo) |

Załącznik nr 4

Wykaz dróg powiatowych utrzymanych według IV Standardu

| Lp. | Droga | Numer drogi | Gmina / nazwa drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| CHOJNICE |  |  |  |
| 1 | Powiatowa | 2623G | DW 235- Kłodawa- Kruszka- Jeziorki - DK22- Nowa Cerkiew |
| 2 | Powiatowa | 2631G | Moszczenica- Moszczenica PKP |
| 3 | Powiatowa | 2633G | Powałki- Kłodawa- Krojanty |
| 4 | Powiatowa | 2637G | Pawłowo - DP 2640G- Nowa Cerkiew DP 2628G |
| 5 | Powiatowa | 2639G | Gockowice - DP 2643- (Raciąż-Tuchola) |
| 6 | Powiatowa | 2641G | Lichnowy- Ogorzeliny |
| 7 | Powiatowa | 2643G | Nowa Cerkiew- Lotyń- Nicponie- Objezierze- Gockowice- Silno |
| 8 | Powiatowa | 2646G | Silno-Ostrowite-Ciechocin - (Bladowo) |
| 9 | Powiatowa | 2647G | Sławęcin-Obrowo |
| 10 | Powiatowa | 2649G | Cołdanki- Nowy Dwór |
| 11 | Powiatowa | 2650G | Nieżychowice- (Jęczniki Wielkie) |
| 12 | Powiatowa | 2624G | Chociński Młyn- Małe Swornegacie - Bachorze - Funka - Stary Młyn - Charzykowy - DW 212 |
| 13 | Powiatowa | 2648G | Lichnowy-Ostrowite |