SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.:

„USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY”

Część nr 9 -  teren obejmujący gminę Chojnice

Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu:

- Nośnik (8-12 Mg) z piaskarką  i pługiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki) szt. 3, (do 100 godz. pracy piaskarki z pługiem) szt. 2

- Nośnik (8-12 Mg) z pługiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. praca pługa) szt. 1

Uwaga!!!

Zamawiający dostarczy Wykonawcy urządzenia GPS, a zleceniobiorca zamontuje własnymi siłami,   na sprzęcie służącym do likwidacji śliskości zimowej (cz. 9 umożliwiających bieżącą lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę Powiatu Chojnickiego) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on- line) i umożliwiający w szczególności:

- wyświetlanie pozycji oraz prędkości poruszania się pojazdów na jednej mapie,

- odświeżanie pozycji pojazdu znajdującego się w ruchu nie rzadziej niż co 3 minuty,

- wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie,

- odtwarzanie danych historycznych (min. 24 miesiące),

- generowanie raportów uwzględniających takie dane jak: godzina rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, adres rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, czas trwania przejazdu, długość w kilometrach każdego przejazdu, możliwość zdefiniowania kierowcy i godzin pracy,

- widok na mapie z podziałem na „kursy” i „postoje”,

- „śledzenie” wskazanego przez użytkownika systemu pojazdu,

- Możliwość opisania i tworzenia pojazdu oraz możliwość dodawania nowych pojazdów oraz edytowania istniejących,

- lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym (min. 24 miesiące),

- początek i koniec trasy,

- długość całkowitej trasy.

- urządzenie do samodzielnego montażu nie wymagającego przyjazdu serwisu dostawcy urządzeń,

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG:

Część nr 9 - teren obejmujący gminę Chojnice Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: - Nośnik (8-12Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki) szt. 3, (do 100 godz. pracy piaskarki z pługiem) szt. 2 - Nośnik (8-12 Mg) z pługiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. praca pługa) szt. 1

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegających na: zwalczaniu śliskości zimowej przez rozsypywanie materiałów uszorstniających i topników piaskarkami oraz odśnieżanie nawierzchni pługami.

Wymaga się, aby miejscem garażowania pojazdów i lokalizacji składowiska był teren gminy Chojnice.

Wykaz dróg i ulic stanowi zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może wezwać usprzętowiony pojazd na dyżur pełniony w danej bazie, którego czas pełnienia nie może być krótszy niż 2 godziny.

- II. WARUNKI USTALANIA SKŁADNIKÓW CENY

Stawka za godzinę najmu samochodu o ładowności od 8 - 12 Mg, będącego własnością Oferenta przy likwidacji śliskości piaskarkami, odśnieżanie pługami jednostronnymi, będącymi własnością Oferenta obejmuje:

- cenę pracy jednostki transportowej,

- koszt mieszanki piasku z solą ( 25 % sól , 75 % piasek 0-2 ; do wyceny należy przyjąć sypanie w obszarach zabudowanych (pomiędzy białymi tablicami), skrzyżowań z drogami, skrzyżowań z koleją, odcinkach o pochyleniu 4%, przystankach autobusowych, odcinki w pobliżu zbiorników wodnych i mokradeł

oraz inne miejsca ustalone przez Zarządcą drogi.

- koszt załadunku  mieszanki piasku z solą ( Przyjęto czas załadunku do 15 minut do momentu wyjazdu z placu, w przypadku dłużej trwającego załadunku nad czas nie zostanie rozliczony )

- w przypadku awarii nośnika i sprzętu wykonawca powiadomi zamawiającego o zaistniałej sytuacji (postój nie zostanie ujęty do czasu pracy)

- koszt montażu i demontażu piaskarki, lemiesza,

- koszt paliwa,

- obsługa piaskarki i lemiesza łącznie z obsługą codzienną,

- koszt kabli umożliwiających uruchomienie silnika solarki przy pomocy akumulatora pojazdu,

- koszt dodatkowych świateł drogowych i mijania umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,

- koszt świateł pulsujących, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowości technicznej,

- koszt świateł obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowości  technicznej,

III. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG.

1. Likwidacja śliskości zimowej.

Na ulicach i drogach powiatowych śliskość zimowa będzie likwidowana mieszanką piasku 
i soli przy zakładanej szerokości jezdni 0,80 m w ilości 150 g/m². Zakładana prędkość przy likwidacji śliskości wynosi zwykle 30 km/h - 40 km/h. Prędkość robocza pługopiaskarek uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych.

2. Odśnieżanie dróg.

Na ulicach i drogach powiatowych odśnieżanie odbywać się będzie w zależności od grubości zalegającej warstwy śniegu pługami jednostronnymi. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi. Zakładana prędkość przy odśnieżaniu wynosi zwykle 25 km/h - 40 km/h. Prędkość robocza pługów odśnieżnych uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych. O rodzaju użycia pługów odśnieżnych decyduje każdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujący pracami Zimowego Utrzymania Dróg

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu dróg

- Odbiory prac przy odśnieżaniu dróg dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujący pracami Zimowego Utrzymania.  Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujący pracami Zimowego Utrzymania Dróg przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach( w przypadku odśnieżania) oraz szerokość odśnieżania. Odbiór wyrywkowy, częściowy dokonywany będzie po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

- Odbiory prac przy usuwaniu śliskości zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujący pracami Zimowego Utrzymania Dróg.  Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujący pracami Zimowego Utrzymania Dróg przeprowadza wyrywkową kontrolę posypywania nawierzchni dróg. Odbiór wyrywkowy, częściowy dokonywany będzie po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki mieszanki piasku z solą w każdej chwili trwania usługi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

- Wykonawca dokona zbadania mieszanki  piasku z solą przed sezonem zimowym, a wyniki tych badań przedstawi Zamawiającemu. Pobranie próbek do badania nastąpi w obecności przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu badania mieszanek piasku z solą każdej nowej partii materiału,

- Zamawiający w trakcie trwania umowy, w obecności Wykonawcy, ma prawo do pobierania próbek mieszanki piasku z solą ze składowisk oraz środków transportowych, dla przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych – zgodnie z normą wg PN-EN 1097-5:2008 [%] oraz PN-EN 1097-3:2000 [g/cm3], zakończonych podpisaniem protokołu pobrania próbek przez obie strony

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy oprócz świadczenia usług objętych umową należeć będzie także w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej piaskarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego jak również świateł obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczęcia akcji liczony od zgłoszenia przez Zamawiającego będzie wynosił maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy będzie następować telefonicznie.

Rozpoczęcie akcji tj.: rozpoczęcie usługi odśnieżania nawierzchni lub usługi likwidacji śliskości zimowej, szczegółowo opisanej w opisie przedmiotu zamówienia, w zależności od warunków atmosferycznych.